СПРАВОЧНИК ПАРАШЮТИСТА

Использованы материалы спортивно-прашютной команды «Ирбис»

Содержание

1.  Парашютная десантная система Д-6.                                                                                                                                                                           2. Укладка Д-6.                                                                                                                                                                                      3. Запасная парашютная система З-5.                                                                                                                                                                    4. Укладка З-5.                                                                                                                                                                                                       5. Парашютный прибор ППК-У.                                                                                                                                                                                6. Временной парашютный прибор АД-3У-Д-165.                                                                                                                                                         7. Парашютная терминология для парашютиста

ПАРАШЮТНЫЕ ДЕСАНТНЫЕ СИСТЕМЫ Д-6 И Д-6 СЕРИИ 4.

2.1.7. Назначение, устройство и взаимодействие составных частей

Парашютная система Д-6 предназначена для совершения учебно-тренировочных и боевых прыжков из военно-транспортных самолетов, выполняемых отдельными парашютистами-десантниками или группами с полным и неполным табельным вооружением и снаряжением.

Рис. 15. Общий вид уложенного парашюта Д-6: 1 — сота резиновая; 2 — звено; 3 — парашют стабилизирующий в камере; 4 — лен-та зачековки; 5 — узел контровки петли звена к кольцу на ранце: 6 — кольцо на ранце; 7 — направляющее кольцо для фала; 8 — фал гибкой шпильки; 9 — лента-завязка; 10 — контровка гибкой шпильки с прибором; 11 — прибор ППК-У-165А-Д или АД-ЗУ-Д-165

Части парашютной системы неотделимы, что исключает их отсоединение в течение всего процесса раскрытия и снижения.

Подвесная система позволяет производить подгонку на парашютистов-десантников, имеющих рост от 1,5 до 1,9 м, в зимнем и летнем десантном обмундировании, а также крепление грузового контейнера ГК-30 и обеспечивает удобное размещение парашютиста-десантника в самолете на штатном десантном оборудовании.

В качестве страхующего средства для раскрытия двухконусного замка применяются парашютные приборы АД-ЗУ-Д-165 или ППК-У-165А-Д. Конструкция Д-6 позволяет применять запасные парашютные системы З-5; З-2; З-3 серии 2М; 3-1П серии 3М.

Тактико-технические данные

Эксплуатационные ограничения:

масса парашютиста-десантника, кг ....... До 120 
скорость полета самолета, км/ч ....... 140—400 
максимальная высота прыжка, м ....... 8000 
минимальная высота прыжка, м ....... 200 
Скорость снижения на стабилизирующем парашюте, м/с ....... 30—40 
Скорость снижения на основном парашюте, м/с ....... 5 
Усилие, необходимое для раскрытия двухконусного замка с помощью звена ручною раскрытия, кг (Н), не более ....... 16 (156, 8Н) 
Разворот в любую сторону на 180° при снятии шнура блокировки и перетянутых свободных концах подвесной системы, с ....... 29—60
Разворот в любую сторону на 180° при заблокированных свободных концах, с ....... 15-25
Средняя горизонтальная скорость перемещения вперед и назад, м/с, не менее ....... 2,6
Масса парашютной системы без парашютной сумки и парашютною прибора ЛД-ЗУ-Д-165, кг, не более ....... 11,5 
Гарантийный срок службы, лет ....... 12 
Количество применений, раз ....... 80 
Срок хранения без переукладки, мес, не более ....... 3

В состав основной парашютной системы входят: камера стабилизирующей системы; стабилизи-рующая система; камера основного парашюта; основной парашют; подвесная система; ранец; двух-конусный замок; шланг звена ручного раскрытия; парашютный прибор АД-ЗУ-Д-165 (ППК-У-165-Д); паспорт; парашютная сумка; вспомогательные детали.

Камера стабилизирующей системы — устройство, обеспечивающее упаковку и введение стабилизи-рующей системы в действие в заданной последовательности. Размеры камеры 0,3Х0,19 м. 0на состоит из основы, карабина и ленты зачековки. Основа камеры имеет цилиндрическую форму и изготовлена из капронового авизента. В верхней ее части лентой ЛТКкрП-26-600 пришит карабин, с помощью которого она крепится к тросу или переходному звену (удлинителю) в самолете, а в нижней ее части диаметрально противоположно нашиты четыре кольца для контровки ее с кольцами перьев стабилизатора. В подгиб верхней части основания втянута завязка из капронового шнура ШКП-150 для затяжки верхней части основания камеры. Через ушко карабина пропущена и сострочена лента зачековки из капроновой ленты ЛТКкрП-26-600 для зачековки резиновой соты, смонтированной на ранце.

Стабилизирующая система обеспечивает стабилизированное снижение парашютиста-десантника, введение в действие АД-ЗУ-Д-165 (ППК-У-165А-Д) и основного парашюта. Стабилизирующая система состоит из вытяжного устройства 1, купола со стропами 4 и стабилизатора 5 со звеном 6. Вытяжное ус-тройство представляет собой нашитые в полюсной части купола восемь карманов капронового каланд-рированного крашеного полотна. Оно служит для наполнения купола стабилизирующей системы.

Купол стабилизирующей системы имеет форму усеченного конуса с площадью большого основа-ния 1,5 м2. Он изготовлен из капронового полотна и состоит из основы 2, боковины 3 и строп 4. На внеш-нюю сторону купола нашиты усилительные ленты, радиальные ЛТКП-15-185 и круговые ЛТКП-13-70, пересекаясь, ленты образуют каркас 14.

Рис. 2.43. Стабилизирующая система парашюта Д-6: 1-вытяжное устройство; 2-основа купола; 3-бо-ковина; 4-стропы; 5-стабилизатор; 6-звено; 7-петля для крепления шнура включения ППК-У; 8-косынка; 9-силовая лента; 10-пряжка двухконусного замка: 11-петля для соединения стабилизирующей системы с уздечками купола основного парашюта и его камеры: 12-направляющее кольцо для шнура Включения парашютного прибора; 13-Кольцо для контровки стабилизатора с кольцами камеры; 14-каркас

Кромка купола усилена подгибом ткани на внешнюю сторону и нашитой на нее с двух сторон капроновой лентой ЛТКП-15-185. По кромке купола под радиальные усилительные ленты продеты и пришиты зигзагообразной строчкой концы 16 строп из капронового шнура ШКП-200. Длина строп 13 и 16-й в свободном состоянии от кромки купола до петель стабилизатора 0,52 м, а строп 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 и 15-й —0,5 м.

Стабилизатор изготовлен из капронового крашеного полотна серого цвета, состоит из четырех треугольных перьев, сшитых по центру. По боковой стороне каждого пера нашиты капроновые ленты ЛТКкрП верхней части ленты образуют петли для крепления строп, в нижней части ленты переходят в звено. На каждую боковую сторону пера пришито по кольцу 13, которые служат для контровки с кольцами камеры стабилизирующей системы. Для присоединения шнура включения парашютного прибора ППК-У на расстоянии0,45 м от перьев стабилизатора на звено нашита петля 7 из капроновой ленты ЛТКкрП-26-600.

Нижняя часть звена разветвляется, образуя силовые ленты 9, в концы которых вшиты пряжки двухконусного замка 10. На силовые ленты с двух сторон нашиты перемычки из капроновой ленты ЛТК-44-1600. Между перемычками вшита петля 11 из капроновой ленты для присоединения стабилизирующей системы к уздечкам купола основного парашюта и его камеры. Образовавшийся из лент треугольник с обеих сторон закрыт косынками 8 из капронового авизента.

На правую силовую ленту между косынками пришито направляющее кольцо 12, через которое пропускается шнур включения парашютного прибора АД-ЗУ-Д-165 (ППК-У-165А-Д).

Для контроля правильности монтажа и постановки силовых лент на двухконусный замок на силовых лентах около пряжек черной краской нанесены стрелки.

Камера основного парашюта — устройство, обеспечивающее упаковку и введение основного парашюта в действие в заданной последовательности и тем самым уменьшающее динамическую нагрузку в момент раскрытия основного парашюта. Размеры камеры 0,73Х0,39 м.

Камера основного парашюта имеет цилиндрическую форму, изготовлена из капронового полотна серого цвета и состоит из основы 1 (рис. 2.44), косынки 5 и фартуков 4, 11. В подгиб нижней части основы камеры вставлено кольцо из эластичной ленты шириной 29 мм, обеспечивающее упорядоченный выход купола основного парашюта из камеры. Внешняя часть камеры основного парашюта усилена двумя, капроновыми лентами 8 ЛТКкрП-26-600, одна из которых проходит по камере с двух сторон, вторая проходит с одной стороны. Эти ленты в верхней части камеры основного парашюта, т.е. выше уровня нашитой усилительной ленты образуют уздечку 6. Для удобства укладки купола в камеру к ее основе в верхней части и к лентам, образовавшим уздечку, нашита косынка 5, а для затяжки камеры через подгиб верхней части основы камеры пропущена завязка из капронового шнураШКП-150.

Рис. 2.44. Камера основного парашюта Д-6: 1-основа камеры; 2-карман для прикрытия пучка строп; 3-соты для строп; 4-фартук (косынка); 5-косынка; 6-уздечка; 7-резиновый шнур для удержания строп в сотах; 8-усилительная лента; 9-люверсы; 10-съемные резиновые соты; 11-фартук; 12-элас-тичное кольцо; 13-усилительная лента нижней части основы камеры

С внешней стороны на основу камеры, где располагаются соты для укладки строп, нашиты: усиление из капронового полотна серого цвета; 11 прямых сот 3 с лентами в нижней части; резиновый шнур 7 для удержания строп в сотах; клапан с двумя парами люверсов 9 для пропуска съемных резиновых сот и с двумя карманами 2— правым и левым,— прикрывающими пучки строп; фартуки 4 из капронового полотна серого цвета с лентами-завязками для прикрытия уложенных строп в верхней части камеры; две съемные резиновые соты 10.

Нижняя часть основы заканчивается рукавом, в подгиб которого вставлено эластичное кольцо 12, обеспечивающее упорядоченный выход купола основного парашюта из камеры. В нижней части основы пришит фартук 11, который имеет еще две резиновые съемные соты. Пучки строп, вложенные в съемные резиновые соты и зачековывающие купол в камере, прикрывают карманами. Для удобства укладки строп около люверсов поставлены цифры 1, 2, 3, 4.

Основной парашют обеспечивает безопасную скорость снижения (приземления) и представляет собой несущую поверхность в форме каркасированной оболочки с силовыми элементами, соединяющими купол с подвесной системой.Купол парашюта круглый, площадью 83 м2, состоит из основы купола и строп. В основу купола входит накладка 1 (рис. 2.45) из капронового полотна, нашитая в центре купола, и четыре сектора.

На центральную часть накладки нашиты капроновые ленты ЛТКП-26-600, которые, пересекаясь, образуют уздечку 2 для присоединения петли звена стаби-лизирующей системы. Каждый из четырех секторов купола изготовлен из полотнищ капроновой ткани, сшитых между собой швом в замок. На швы, соединяющие секторы купола, нашиты капроновые ленты ЛТКП-13-70.

Нижняя часть каждого сектора усилена с двух сторон капроновой лентой ЛТКП-15-85, образующей нижнюю кромку купола основного парашюта.

Для увеличения прочности купола с его внешней стороны нашиты капроновые ленты ЛТКП-13-70, которые, пересекаясь, образуют каркас на поверхности купола, а у его нижней кромки образуют 30 петель для крепления строп. По нижней кромке купола против каждой стропы, кроме строп 1А, 1Б, 15А и 15Б, нашита стягивающая капроновая лента ЛТКП-25-200 для уменьшения случаев перехлестывания купола стропами и уменьшения времени его наполнения.

Рис. 2.43. Купол основного парашюта (цифрами в кружках обозначены порядковые номера строп): 1 — накладка, 2 — уздечка, 3 — марка завода-изготовителя

На куполе, начиная от нижней кромки, между стропами 1А 1Б, 15А и 15Б имеются щели длиной 1,6 м, предназначены для разворота купола при снижении.

К петлям купола крепятся концы 30 строп из капронового шнура ШКП-150 длиной по 9 м. Другие концы строп прикреплены к пряжкам-полукольцам свободных концов подвесной системы и сшиты зигзагообразной строчкой.

К изогнутым пряжкам, предназначенным для крепления свободных концов, узлом-удавкой привязаны шнуры 13, изготовленные из ленты ЛТКП-25-200, имеющие на концах шарики. Шнуры служат для выдергивания шариков из карманов на свободных концах подвесной системы.

Для облегчения укладки купола и контроля на 14-й стропе у нижней кромки купола и у пряжки полукольца подвесной системы нашиты опознавательные муфты оранжевого цвета из хлопчатобумажной ткани, кроме того, для облегчения укладки строп в соты на них нанесены черной краской метки на расстоянии 200 мм от нижней кромки купола и 400 мм от пряжек-полуколец свободных концов подвесной системы, обозначающие начало и конец укладки.По нижней кромке купола основного парашюта, слева от строп, цифрами указаны их порядковые номера, между стропами 1А и 28 — марка завода изготовителя 3 и заводской номер парашюта.

Для разворота купола основного парашюта имеются стропы управления — левая и правая, изготовленные из капронового шнура 10КП красного цвета в два сложения. Стропы управления (рис. 2.46) продеты в кольца, нашитые с внутренней стороны свободных концов подвесной системы, и пришиты одним концом на расстоянии 1,45 м от пряжек-полуколец подвесной системы к стропам 15А — левая и 15Б — правая, другим концом на расстоянии 1,25 м к стропам 1А — левая и 1Б — правая. При натяжении правой стропы управления натягиваются стропы 1Б и 15Б, нижняя кромка купола втягивается внутрь и купол разворачивается вправо, при натяжении левой стропы управления натягиваются стропы 1А и 15А и купол разворачивается влево.

Подвесная система — устройство, обеспечивающее парашютисту-десантнику размещение и крепление на нем основного и запасного парашютов, равномерное распределение нагрузки, возникающей в процессе наполнения купола, и удобное положение под куполом при снижении и приземлении. Кроме того, подвесная система позволяет крепить грузовой контейнер ГК-30. Подвесная система изготовлена из капроновой ленты ЛТК-44-1600 и состоит из двух пар свободных концов а (рис. 2.47), главного обхвата - б, наспинно-плечевых обхватов — правого и левого в, двух ножных обхватов г. Сво-бодные концы, оканчивающиеся пряжками-полукольцами для крепления строп, присоединены к главному обхвату с помощью изогнутых пряжек и замаркированы цифрами 1 и 2 — левая пара, 3 и 4 — правая пара. На свободных концах, замаркированных цифрами 2 и 3, имеются резиновые шлевки 2 из эластичной ленты, предназначенные для заправки строп управления при выбранной слабине. В верхней части на свободных концах нашиты четыре ленты с кольцами 1, через которые пропущены стропы управления. На каждой паре свободных концов имеются карманы для шариков 14 и шнур-блокировка 15, изготовленный из капронового шнура ШКП-150, который применяется при использовании парашютной системы без переката свободных концов подвесной системы. Главный обхват сшит из лент в два сложения. Справа и слева в верхней части главного обхвата расположены изогнутые пряжки 3 (две нижние предназначены для соединения главного обхвата с наспинно-плечевыми обхватами, две верхние — для крепления свободных концов).

Рис. 2.46. Элементы подвесной системы, обеспечивающие управ-ление куполом в воздухе (цифрами в кружках обозначены порядковые номера строп): а — левая пара свободных концов (заблокированная); б — правая пара свободных концов (разблокированная).

Рис. 2.47. Подвесная система: а — свободные концы; б — главный обхват; в — наспинно-плечевые обхваты; г — ножные обхваты; 1 — направляющее кольцо; 2 — эластичная шлепка; 3 — изогнутые пряжки; 4 — шлевка для шланга звена ручного раскрытия; 5 — карман для кольца; 6 — скоба для крепления запасного парашюта; 7 — пряжка для регулирующих лент ранца; 8 — поясной обхват; 9 — кольца для подтяга ранца; 10 — петля для крепления звена грузового контейнера; 11 — грудная перемычка; 12 — пряжка для крепления ремня грузового контейнера; 13 — шнуры с шариками; 14 - карманы для шариков; 15 — шнуры блокировки свободных концов подвесной системы.

Ранец из капронового авизента (арт. 56039, или 56260, или 56261) обеспечивает размещение и последовательный ввод в дей-ствие основного парашюта. Состоит из основы, накладного дна, правого и левого клапанов. К ранцу крепятся с помощью плас-тины 10 двухконусный замок, кольцо для резиновой соты 9, которой закрепляется стабилизирующий парашют на ранце, завязки из лент для крепления шлангов парашютных приборов, две кнопки 12 для застегивания клапана двухконусного замка, шланг звена ручного раскрытия, клапан для прикрытия двухконусного замка, восемь капроновых петель из ленты ЛТКкрП-43-800 для крепления ранца к подвесной системе, две регулирующие ленты ЛТКМкрП-27-1200 для подтягивания ранца к главному обхвату подвесной системы, две косынки.

На косынках 15 установлены пряжки с плавающими перемычками, в которые продеты ленты 16 ЛРТ-25-225 для крепления запасной парашютной системы и ленты 18 оранжевого цвета ЛТКкрП-26-600 для быстрого освобождения лент крепления запасного парашюта. Ленты крепления запасного парашюта оканчиваются ранцевыми карабинами 17. На левой косынке нашит карман для карточки, замещающей паспорт. На правой косынке нашит карман для размещения парашютного прибора запасного парашюта. Выше пришивки правой косынки на ранце нашиты две ленты-завязки для крепления шлангов приборов.

Для подтягивания нижних углов к главному обхвату подвесной системы на его нижних углах нашиты две ленты подтяга 20, которые изготовлены из ЛТКкрП-26-600 в два сложения.

Левый и правый клапаны имеют металлические кольца 4 для прохода через них силовых лент звена стабилизирующей системы, что обеспечивает удержание клапанов в закрытом положении. Правый клапан, кроме того, имеет кольцо для контровки петли звена стабилизирующей системы с прикрепленным к ней шнуром включения парашютного прибора АД-ЗУ-Д-165, резиновую соту 11 для заправки звена стабилизирующей системы при выбранной слабине и монтажа камеры со стабилизирующей системой, карман 13 с предохранительным клапаном 14 для шнура включения парашютного прибора АД-ЗУ-Д-165, карман 19 с завязками из лент для размещения и крепления парашютного прибора АД-ЗУ-Д-165. На правом клапане наносятся заводской и стеллажный номера парашюта.

Двухконусный замок — устройство для замыкания пряжек силовых лент звена стабилизирующего парашюта и удержания их в течение всего периода стабилизированного снижения, а также для освобождения этих пряжек и сбрасывания их с конусов при выдергивании звена ручного раскрытия или срабатывании парашютного прибора АД-ЗУ-Д-165.

Двухконусный замок прикреплен к ранцу винтами и состоит из монтажной пластины, корпуса с двумя большими конусами, затвора с двумя малыми конусами, крышки, пластины крепления, двух амортизаторов, двух пряжек силовых лент, пружинящей шайбы, плоской шайбы и шести винтов (винта от крышки, винта с гайкой, винта длиной 18 мм, трех винтов длиной 20 мм). На малые конусы затвора монтируют петлю звена ручного раскрытия и серьгу парашютного прибора АД-ЗУ-Д-165.

Замыкание пряжек силовых лент в замке производится поворотом затвора, при этом он перекрывает конусы с надетыми на них пряжками силовых лент. Освобождение пряжек силовых лент и сбрасывание их с конусов производятся при раскрытии затвора до отказа звеном ручного раскрытия или парашютным прибором АД-ЗУ-Д-165.

Шланг звена ручного раскрытия служит для размещения в нем троса звена ручного раскрытия и предохранения его от случайного зацепления. Он состоит из трубки-шланга и колпачков, представляет собой металлический рукав (броня) длиной 0,38 м, обтянутый хлопчатобумажной лентой ЛХХ-40-130, концы которого заправлены в колпачки и обжаты. Один конец шланга звена ручного раскрытия прикреплен к подвесной системе выше кармана кольца, другой пришит к верхней части ранца на ленте для крепления пряжки с зубчатыми перемычками.

Звено ручного раскрытия — устройство для ручного раскрытия двухконусного замка. Оно состоит из стального кольца трапецеидальной формы и троса. Трос длиной 0,6 м изготовлен из стального каната, один конец которого имеет ограничитель, а другой — проволочную петлю. Внешняя часть кольца, выходящая из кармана, окрашена в ярко-красный цвет. Для удержания кольца в кармане на двух противоположных сторонах кольца имеются впадины.

Временной парашютный прибор АД-ЗУ-Д-165 обеспечивает раскрытие двухконусного замка через заданный промежуток времени. Его устройство аналогично устройству часового механизма парашютного прибора ППК-У.

Парашютная сумка служит для хранения и транспортирования парашютной системы. Она изготовлена из авизента и имеет две ручки. Верхнюю кромку сумки стягивают шнуром и закрывают клапаном с пряжками-полукольцами, который затягивают лентой. Концы шнура пропускают через бирку и сумку, опломбировывают, свободную часть шнура заправляют в карман. Размеры сумки 0,26х0,51 Х0,61 м.

Паспорт предназначен для записи сведений, касающихся приема, движения, эксплуатации и ремонта основной парашютной системы. Для сохранения паспорта от утери на каждый парашют, поступивший в часть, заводится карточка, заменяющая паспорт.

К вспомогательным деталям относятся контровочная нить и контровочный шнур ШХБ-20. Контровочной нитью контрят петлю звена стабилизирующей системы с кольцом на ранце, гибкую шпильку в затворе парашютного прибора АД-3У-Д-165, затвор двухконусного замка. Она изготовлена из хлопчатобумажной пряжи (можно использовать сердцевину шнура ШХБ-125).

Контровочным шнуром длиной 0,3 м контрят кольца перьев стабилизатора с кольцами камеры стабилизирующей системы, при этом ШХБ-20применяется при десантировании из самолета Ан-2 в два сложения, из остальных самолетов — в одно сложение.

Взаимодействие составных частей

Части основного парашюта вступают во взаимодействие по каскадной схеме. Конструкция основного парашюта предусматривает два способа введения его в действие при нормально работающей стабилизирующей системе: парашютным прибором АД-3У-Д-165 (ППК-У-165А-Д) или вытяжным кольцом звена ручного раскрытия.

При совершении прыжков из самолета Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ил-76 камера с уложенной в нее стабилизирующей системой своим карабином крепится непосредственно за трос в самолете, при совершении прыжков из самолета Ан-2 этот карабин крепится за серьгу переходного звена-удлинителя длинной 1 м.

После отделения от самолета I (рис. 2.49) звено стабилизирующей системы вытягивается на полную длину, при этом гибкая шпилька выдергивается из затвора парашютного прибора АД-3У-Д-165 (ППК-У-165А-Д) и он вводится в действие.

Рвется контровочный шнур, стягивающий кольца камеры стабилизирующей системы и кольца перьев стабилизатора, из камеры стабилизирующей системы последовательно выходят стабилизатор, стропы и купол стабилизирующей системы, а камера ъ.

По истечении заданного времени стабилизации парашютист-десантник выдергивает звено ручного раскрытия, при этом петля его троса, закрепленная на конусе затвора, разворачивает его на оси и открывает двухконусный замок Пряжки си ловых лент звена стабилизирующей системы освобождаются и сбрасываются с конусов замка. Если по какой-либо причине сам десантник не выдернет звено ручного раскрытия, то двухконусный замок в заданное время будет открыт парашютным прибором АД-3У-Д-165 (ППК-У-165А-Д).

После раскрытия двухконусного замка III сброшенные с конусов силовые ленты выходят через окна ранца и освобождают кольца клапанов ранца.

Стабилизирующая система вытягивает из раскрытого ранца камеру с уложенным в нее куполом основного парашюта и удаляет ее вместе со свободными концами подвесной системы от парашютиста-десантника. При этом из сот камеры последовательно выходя г стропы, уложенные в продольные соты, затем из резиновых сот, чекующих фартук камеры, вытягиваются пучки строп и далее освобождается нижняя кромка купола основного парашюта. Стабилизирующая система стаскивает камеру с купола основного парашюта.

Рис. 2.49. Последовательность раскры-тия парашютной системы Д-6: I — снижение на стабилизирующем парашюте, II — выход строп из сот и купола из камеры, III — начало наполнения купола основного парашюта, IV — снижение на раскрытом куполе основного парашюта.

Под действием потока воздуха купол основного парашюта раскрывается IV и резко замедляет скорость падения. Начинается снижение парашютиста-десантника на основном парашюте со скоростью не более 5 м/с. Стабилизирующая система со своим звеном и камерой основного парашюта остаются на вершине раскрытого купола основного парашюта, не мешая его нормальной работе.

Рис. 2.50. Управление куполом в воздухе:                                                                                                                                                                  а — разворот купола вправо, б — разворот купола влево

Управление парашютной системой осуществляется стропами управления (рис. 2.50), при этом горизонтальное перемещение вперед и назад выполняется с помощью перетягивания свободных концов.

УКЛАДКА ПАРАШЮТНОЙ ДЕСАНТНОЙ СИСТЕМЫ Д-6 СЕРИИ 4.

2.1. Общие указания

2.1.1. Проверьте комплектность парашютной системы и наличие инструмента и принадлежностей, указанных в техническом описании.           2.1.2. Осмотр и укладку парашютной системы выполняют два человека - укладывающий (ответственный за укладку) и помогающий. Если при осмотре десантной парашютной системы будут обнаружены дефекты, то ее ремонт, замена неисправных частей должны производиться в соответствии с Инструкцией 008-62 по войсковому ремонту парашютно-десантной техники. После устранения дефектов парашютная система может быть допущена к эксплуатации только после, проверки ее офицером воздушно-десантной службы, ответственным за укладку. Ответственный за укладку обязан изучить техническое описание и инструкцию по эксплуатации. По окончании укладки ответственный за укладку расписывается о проведении работы в паспорте и карточке, заменяющей паспорт. Этапы и правильность укладки парашютной системы контролирует командир подразделения и офицер воздушно-десантной службы. По окончании укладки командир подразделения, контролирующий укладку, своей подписью подтверждает готовность парашютной системы к применению.                                                                                                                  .                                                                                                                                                                                                      2.1.3. В процессе укладки на всех ее этапах концы контровочной нити после затягивания узлов обрезать, оставляя длину 0,015-0,025 м.

Первый этап укладки.

Рис.23: Подготовка к укладке: 1 - камера стабилизирующего парашюта; 2 - парашют стабилизирующий; 3 - звено ручного раскрытия; 4 - прибор ППК-У-165А-Д; 5 - сумка переносная; 6 - ранец; 7 – принадлежности

Произведите укладку парашютной системы на деревянном укладочном столе с гладкой поверхностью или походном полотнище. Размеры стола: длина - 15 м, шири-на - 1 м, высота - 1 м.

2.2.1. Вытяните парашютную систему на всю длину (рис.23). Положите камеру стаби-лизирующего парашюта около ее вершины, а звено ручного раскрытия, переносную сумку, прибор ППК-У-165А-Д или АД-3У-Д-165 разместите у ранца. Разместите принадлежности (вилку с крючком и грузики) у нижней кромки купола основного парашюта.

Произведите осмотр десантной парашютной системы в следующем порядке:                                - камера стабилизирующего парашюта; 
- стабилизирующий парашют; 
- камера основного парашюта; 
- основной парашют; 
- подвесная система с расчековочным устройством; 
- ранец с гибким шлангом, двухконусным замком и креплением запасного парашюта; 
- звено ручного раскрытия; 
- переносная сумка; 
- прибор ППК-У-165А-Д или АД-3У-Д-165 и серьга.

2.2.2. Осмотр камеры стабилизирующего парашюта. Осмотрите камеру стабили-зирующего парашюта, проверьте, не повреждены ли ткань камеры, предохранитель, карабин, не разрушены ли строчки пришивки лент с кольцами и ленты с карабином.

2.2.3. Осмотр стабилизирующего парашюта. Осмотрите купол стабилизирующего парашюта, проверьте, нет ли порывов ткани купола, строп, вытяжного устройства, каркасных лент, не нарушены ли строчки пришивки строп.

Проверьте при осмотре стабилизатора и звена, нет ли порывов ткани стабилизатора, лент, нашитых по краям стабилизатора и образующих звено, не нарушены ли строчки на звене, не нарушены ли строчки пришивки лент с кольцами, петли для крепления фала гибкой шпильки прибора, нет ли потертостей с нарушением нитей силовых лент, а также заусенцев и коррозии на пряжках силовых лент. Проверьте наличие закрепки на петле звена и узла соединения с уздечками купола основного парашюта и его камеры.

2.2.4. Осмотр камеры основного парашюта. Осмотрите камеру основного парашюта, проверьте, нет ли повреждения ткани основы камеры, сот, фартука, нижнего основания камеры, стянутого эластичным кольцом, лент, образующих уздечку, порывов строчек. Проверьте резиновые соты и люверсы. В случае разрыва резиновых сот снимите и замените их новыми.

2.2.5. Осмотр основного парашюта. Разложите купол основного парашюта на походном полотнище так, чтобы полотнище с маркировкой находилось сверху. Прикрепите вершину купола основного парашюта за уздечку к костылю, удерживающему торец укладочного полотнища, или к торцу стола. Осмотрите на просвет полотнища по всей поверхности приподнимая их и передвигаясь от кромки к вершине. При этом проверьте, нет ли порывов строчек на ткани купола, нет ли пятен неизвестного происхождения.

Разберите стропы, положите плотно одну к другой и натяните. Осмотрите со всех сторон все стропы, начиная от нижней кромки до пряжек-полуколец, прокатывая их ладонями рук на походном полотнище. При обнаружении петлявости на стропах заправьте ее под оплетку стропы при помощи иглы при равномерном натяжении стропы. Проверьте, нет ли нарушений зигзагстрочки в местах пришивки строп управления к стропам основного парашюта.

2.2.6. Осмотр подвесной системы с расчековочным устройством. Осмотрите подвесную систему, проверьте ее металлические детали: карабины и их пружины, пряжки-полукольца, кольца, пряжки изогнутые и другие пряжки, скобы крепления запасного парашюта, шпильку расчековочного устройства - нет ли на них коррозии и других повреждений. Проверьте наличие и целостность шнуров-блокировок свободных концов, расчековочного устройства, лент и строчек подвесной системы, звена и исправность кармана звена ручного раскрытия.

2.2.7. Осмотр ранца с гибким шлангом, двухконусным замком и креплением запасного парашюта. Осмотрите ранец, особенно тщательно осмотрите двухконусный замок, нет ли на нем вмятин, зазубрин, коррозии, грязи, свободно ли вращается затвор, не качаются ли конусы замка.

Не допускайте к эксплуатации ранец с замком, у которого имеются вмятины корпуса, туго вращается затвор или качаются конусы. При обнаружении загрязнений двухконусного замка грязь и пыль удалите сухой чистой тряпкой, при этом особенно тщательно прочистите корпус замка.

Осмотрите тщательно другие металлические детали ранца: кольца, пряжки, кнопки. Проверьте исправность гибкого шланга, крепление его к ранцу, пришивку регулирующих лент и петель крепления подвесной системы ко дну ранца, лент подтяга нижней части ранца, а также кармана прибора, проверьте, не повреждены ли ткань и ленты ранца.

Проверьте исправность ранцевых карабинов, лент крепления запасного парашюта. Проверьте наличие и крепление ручки на правом клапане.

2.2.8. Осмотр звена ручного раскрытия. Осмотрите звено ручного раскрытия, проверьте, нет ли нарушений целостности нитей троса, опайки оплетки петли, раздвижки или обрывов витков в оплетке петли, не нарушена ли полиэтиленовая оболочка троса, надежна ли заделка ограничителя троса.

Выправите обнаруженные резкие перегибы троса по всей его длине. При невозможности выправить трос, при нарушении опайки или при раздвижке витков оплетки, при нарушении опайки и заделки ограничителя, при порывах нитей троса с нарушением полиэтиленовой оболочки, а также самой оболочки троса или отсутствии окраски, замените звено ручного раскрытия.

2.2.9. Осмотр переносной сумки. Осмотрите переносную сумку, проверьте, нет ли пятен неизвестного происхождения и порывов, а также проверьте наличие и исправность стягивающего шнура.

2.2.10. Осмотр прибора ППК-У-165А-Д пли АД-3У-Д-165 и серьги.

Рис.24: Приборы ППК-У-165А-Д и АД-3У-Д-165: 1 - корпус прибора АД-3У-Д-165; 2 - корпус прибора ППК-У-165А-Д; 3 - шпилька гибкая; 4 - фал гибкой шпильки; 5 - петля прибора; б - амортизатор; 7 - трос; 8 - шланг прибора; 9 – серьга

Произвед прибора ППК-У-1ите осмотр и проверку 65А-Д или АД-3У-Д-165 согласно техническому описанию и инструкции по эксплуатации на них (рис.24).

Прибор должен иметь шланг длиной 0,165 м, амортизатор на тросе, петлю длиной 0,019 м и фал длиной 0,36 м с гибкой шпилькой.

Проверьте серьгу для присоединения петли прибора к днухконусному замку на отсутствие забоин и деформаций.

Примечания:                                                                                                                          1. На всех этапах контроля следите, чтобы фал гибкой шпильки прибора был длиной 0,36 м. 
2. При обнаружении дефектов любой из частей парашютной системы укладывающий обязан доложить об этом офицеру воздушно-десантной службы, ответственному за укладку пара-шюта. Дефект должен быть устранен по Инструкции 008-62, а в случае невозможности ус-транения дефекта соответствующая часть парашютной системы должна быть заменена но-вой, запасной.

2.2.11. Монтаж звена ручного раскрытия, подсоединение к наспинно-плечевым обхватам пряжек с зубцами, монтаж регулирующих лент. Положите ранец подвесной системой кверху (рис.25).

Закрепите пряжки с зубцами на наспинно-плечевых обхватах подвесной системы. Приподнимите зубчатую перемычку пряжки, заведите в пряжку сложенный вдвое по линии метки наспинно-плечевой обхват, зубчатую перемычку заведите в петлю, образованную наепинно-плечевым обхватом так, чтобы незакрепленная часть зубчатой перемычки была направлена внутрь подвесной системы (рис.25, А). Установите перемычку на рамку пряжки и расправьте наспинно-плечевой обхват и ленту пряжки так, чтобы метка была над зубчатой перемычкой (рис.25, Б).

Отстегните автокнопки клапана двухконусного замка, клапан отогните. Вставьте в шланг, закрепленный одним концом на ранце, а другим на подвесной системе, трос звена pyчного раскрытия, а кольцо звена ручного раскрытия вложите в карман на подвесной системе (рис.25, В). Проденьте в пряжки на подвесной системе регулирующие ленты ранца (рис.25, Г).

Рис.25: Монтаж звена ручного раскрытия, подсоединение к наспинно-плечевым обхватам пряжек с зубцами, монтаж регулирующих лент: 1 - ранец; 2 - система подвесная; 3 - шланг гибкий; 4 - звено ручного раскрытия; 5 - лента регулирующая; 6 - метка; 7 - пряжка с зубцами; 8 - шнур-блокировка; 9 - пряжки для монтажа регулирующих лент; Вид Д - шланг гибкий условно не показан

Примечания:

1. При применении парашютной системы с использованием переката свободных концов подвесной системы шнуры-блокировки свободных концов снимите. Для этого аккуратно распорите скрепки концов шнура, развяжите узлы и удалите шнуры-блокировки. 
2. При последующих применениях парашютной системы без использования переката свободных концов необходимо установить шнуры-блокировки. Для этого на свободных концах у изогнутых пряжек вставьте шнуры-блокировки (рис.25, Д). Концы шнуров-блокировок свяжите прямым тройным узлом, а на оставшихся концах шнуров-блокировок поставьте скрепки, В случае утери шнуров-блокировок используйте любой капроновый шнур длиной 0,22 м.

2.2.12. Монтаж звена правой пары свободных концов к изогнутой пряжке главной лямки подвесной системы и монтаж расчековочного устройства. Присоедините правую пару свободных концов (если она отсоединялась) к подвесной системе следующим образом:

- пропустите петлю звена, смонтированного на изогнутой пряжке правой пары свободных концов, в верхнее окно с внутренней стороны изогнутой пряжки, расположенной на правой стороне главной лямки (рис.26, А); 
- подтяните с помощью петли звена изогнутую пряжку, расположенную на правой стороне главной лямки, к изогнутой пряжке правой пары свободных концов (рис.2G, Б); 
- пропустите петлю звена в нижнее окно с внешней стороны изогнутой пряжки правой пары свободных концов (рис.26, В); 
- пропустите петлю звена еще раз в верхнее окно внутренней стороны изогнутой пряжки, расположенной на правой стороне главной лямки (рис.26, Г), затем - в нижнее окно изогнутой пряжки правой пары свободных концов, а затем - в нижнее окно изогнутой пряжки, расположенной на правой стороне главной лямки, причем петля звена должна выйти с наружной стороны главной лямки таким образом, чтобы была видна метка (рис.26, Д).

Зачекуйте шпилькой-чекой расчековочного устройства петлю звена на уровне метки и наденьте парашютную соту на конец шпильки-чеки (рис.26, Е).

Закрепите расчековочное устройство с помощью текстильной застежки (рис.26, Ж).

2.2.13. Контроль первого этапа

Проверьте:

- подсоединение к наспинио-плечевым обхватам пряжек с зубцами (рис.25, Б); 
    - наличие звена ручного раскрытия в кармане и троса в шланге (рис.25, В); 
    - соединение регулирующих лент с пряжками (рис.25, Г);

Рис.26: Соединение правой пары свободных концов с подвесной системой

- наличие шнуров-блокировок, если парашютная система применяется без переката свободных концов; 
    - отсутствие шнуров-блокировок, если парашютная cистема применяется с перекатом свободных концов; 
    - соединение правой пары свободных концов с подвесной системой (рис.26, Г, Д); 
    - узел соединения уздечки купола основного парашюта и его камеры с петлей звена стабилизирующего парашюта (рис.27) и наличие закрепки на петле звена.

Рис.27: Узел соединения уздечек купола основного парашюта и камеры с петлей звена стабилизирующего парашюта: 1 - уздечка купола; 2 - петля звена; 3 - закрепка; 4 - уздечка камеры; 5 - камера

2.3. Второй этап укладки

2.3.1. Укладка купола основного парашюта

Растяните купол основного парашюта на всю его длину. Разделите купол на две половины так, чтобы первое полотнище, с заводской маркировкой находилось сверху, а стропа 14 с опознавательной муфтой, находящаяся на пряжке правого нижнего свободного конца - слева. Возьмите стропу 14 и, удерживая ее на середине походного полотнища или стола, перебросьте левую половину купола на правую сторону.

Захватите петли строп 15А и 15Б и середину нижней кромки между петлями строп 14 и 15А. Положите петли строп 15А н 15Б на петлю стропы 14, а кромку, заключенную между ними, сложенную вдвое, вытяните перпендикулярно стропам и тоже положите на походное полотнище или стол, прижмите кромку и петли строп к походному полотнищу (столу). Разровняйте полотнище от нижней кромки до вершины купола. Уложите таким образом остальную часть левой половины купола до заводской маркировки. Положите по всей длине уложенной части купола три грузика. Перебросьте правую половину купола на уложенную левую половину и произведите укладку правой половины купола на правой стороне походного полотнища или стола так же, как укладку левой половины, начиная со стропы 14, предварительно сдвинув ее с середины стола вправо на 0,02-0,03 м.

Рис.28: Укладка купола основного парашюта: 1 - заводская маркировка Захватите петлю стропы 16 и середину нижней кромки между петлями строп 15Б и 16 и повторите всю операцию укладки очередного полотнища, как указано выше. В правильно уложенном куполе полотнище с заводской маркировкой должно находиться сверху (рис.28).

Снимите грузики. Подогните вначале правую часть кромки и основу купола, затем левую часть кромки и основу купола по ширине камеры.

2.3.2. Надевание камеры на купол основного парашюта. Развяжите ленты фартуков, если они завязаны.

Возьмитесь за камеру в местах пришивки карманов, на уровне пришивки фартука, и натяните ее на сложенный купол основного парашюта. В это время аккуратно, начиная от вершины, прижмите купол к столу (рис.29), передвигаясь вслед за камерой.

Натяните камеру на купол до тех пор, пока нижняя кромка купола не расположится на одном уровне с усилительной лентой, нашитой по периметру основы камеры (рис.30).

Подровняйте нижнюю кромку и вытащите фартук из камеры, затянутый внутрь ее в процессе надевания камеры на купол, при этом нижнее основание камеры, стянутое эластичным кольцом, должно находиться внутри камеры (рис.30, А).

Рис.29: Надевание камеры на купол основного парашюта: 1 - карманы; 2 - камера; 3 - купол основного парашюта;

Рис.30: Положение камеры, надетой на купол основного парашюта: 1 - камера; 2 - купол основного парашюта; 3 - кольцо эластичное; 4 - лента усилительная; 5 - фартук

2.3.3. Контроль второго этапа

Проверьте правильное положение надетой камеры на купол основного парашюта, при этом соты камеры должны находиться сверху, а нижняя кромка купола должна располагаться на одном уровне с усилительной лентой, нашитой по периметру основы камеры.

Проверьте правильность укладки купола основного парашюта. Для этого, удерживая стропы у нижней кромки купола, возьмите стропы у свободных концов, лежащих сверху, и стропы 1А и 28 зеленого цвета, которые находятся на пряжке левого верхнего свободного конца (первая и вторая справа), и стропу 1Б зеленого цвета, которая находится на пряжке правого верхнего свободного конца первая слева (рис.31, А). Поднимая и разделяя их, пройдите к нижней кромке купола и убедитесь, что уложенный купол делите пополам на верхнюю и нижнюю части, стропы 1А, 1Б и 28 находятся сверху (слева - стропы 1А и 28, справа - стропа 1Б). При этом кромка купола основного парашюта должна находиться на уровне нижней кромки камеры (рис.31, Б).

Возьмите четыре свободных конца и, удерживая нижнюю кромку купола в камере, легко встряхивая, натяните все стропы и положите ранец и стропы на походное полотнище или стол.

Выберите слабину строп управления и зигзагообразно заправте их под резиновые шлевки на свободных концах (рис.31, В).

2.4. Третий этап укладки

2.4.1. Зачековка камеры стропами

Захватите все стропы у нижней кромки купола основного парашюта и положите их на камеру (рис.32, А). Полжите фартук со съемными резиновыми сотами на нижнюю кромку купола так, чтобы он расположился между основой камеры и клапаном с люверсами.

Проденьте съемные резиновые соты фартука в верхние люверсы клапана с цифрами 3 и 4, а съемные резиновые соты нижней части основы камеры проденьте в люверсы клапана с цифрами 1 и 2 (рис.32, Б)

Рис.32: Зачековка камеры стропами: 1 - стропы; 2 - камера; 3 - клапан; 4 - соты съемные резиновые нижние; 5 - соты съемные резиновые фартука верхние; 6 - фартук; 7 - карман левый клапана; 8 - карман правый клапана; а - метка на стропах

Проденьте вилку с крючком в левую нижнюю съемную соту, пропущенную в люверс 1, крючком захватите стропы у меток и протащите их в соту так, чтобы пучек строп выходил из соты на 0,04-0,05 м (рис.32, В).

Уложите при помощи вилки с крючком стопы в правую нижнюю съемную соту, пропущенную в люверс 2, далее в левую верхнюю соту, пропущенную в люверс 3, и в правую верхнюю соту, пропущенную в люверс 4, отодвигая правый и левый карманы на клапане так, чтобы они не мешали укладке, при этом размер строп между сотами должен быть 0,18-0,2 м, а стропы между сотами должны быть натянуты (рис.32, Г). Расправьте правый и левый карманы на клапане и прикройте ими пучки строп, уложенные в съемные резиновые соты (рис.32, Д).

2.4.2. Укладка купола основного парашюта в камеру

Уложите верхнюю часть купола основного парашюта в камеру. Для этого, придерживая узел соединения уздечек купола и камеры и верхнюю кромку камеры, постепенно, начиная с нижней части купола, мелкими пучками уложите купол в камеру (рис.33) так, чтобы камера была равномерно им заполнена.

Стяните верхнюю часть камеры шнуром-завязкой и завяжите любым легко развязывающимся узлом так, чтобы узел соединения уздечек купола и камеры с петлей звена находился сверху (рис.34, А).

Рис.33: Укладка купола основного парашюта в камеру: 1 - купол; 2 - камера

Рис.34 Стягивание верхней части камеры: 1 - камера с уложенным куполом; 2 - узел соединения; 3 - карман, образо-ванный подгибкой верхней части камеры; 4 - шнур-завязка; 5 - отверстие в подгибке верхней части камеры

Концы шнура-завязки вместе с его узлом заправьте в карман, образованный подгибкой верхней части камеры, и отодвиньте узел шнура-завязки внутрь газыря на 0,02-0,03 м от его отверстия (рис.34, А).

Положите камеру сотами кверху, обстучите ее, придав плоский вид, а фартуки отверните в стороны, освободив полностью отверстия сот. Возьмите пучок строп, отмерьте его по длине соты так, чтобы он был длиннее соты на 0,01 - 0,015 м, и с помощью вилки с крючком уложите его в крайнюю правую соту (рис.35, А).

Рис.35: Укладка строп основного парашюта в камеру: 1 - сота; 2 - пучок строп; 3 - вилка с крючком; 4 - фартуки

Отмерьте пучок строп по длине следующей соты и с помощью вилки с крючком уложите его в следующую соту.

Таким образом произведите укладку строп во все соты справа налево (рис.35, Б), оставив неуложенным участок строп от меток до свободных концов (рис.36).

При этом допускается последний пучок строп укладывать в соту, не пропуская его под резину сот.

Рис.36: Укладка строп основного парашюта в соты камеры: 1 - стропы; 2 - метки

Примечания:

1. В процессе укладки купола основного парашюта в камеру стропы, уложенные в соты, и камеру с куполом придерживайте так, чтобы камера не перемещалась. 
2. При укладке строп следите за тем, чтобы они не перекручивались. 
3. При длительной эксплуатации парашюта отдельные стропы могут вытянуться. Перед укладкой строп в соты слабину вытянувшихся строп необходимо согнать к свободным концам подвесной системы. Размер слабины строп не должен превышать 0,4 м.

2.4.3. Подготовка стабилизирующего парашюта к укладке в камеру

Возьмите стабилизирующий парашют за вершину и вытяните так, чтобы купол, стропы, перья стабилизатора и звено были натянуты, как показано на рис.37.

Рис.37: Подготовка стабилизирующего парашюта к укладке в камеру: 1 - звено; 2 - перья стабилизатора; 3 - стропы; 4 - купол

Распутайте стропы, если они оказались перепутанными. Положите перья стабилизатора попарно одно на другое так, чтобы они образовали треугольник и разделили стропы стабилизирующего парашюта пополам, а полотнище купола с маркировкой находилось сверху (рис.38).

Примечание. Строго следите за тем, чтобы после распутывания строп купол не был вывернут, а вытяжное устройство находилось на внешней стороне основы купола.

Рис.38: Подготовка стабилизирующего парашюта к укладке в камеру: 1 - устройство вытяжное; 2 - стропы; 3 - перья стабилизатора; а - маркировка

2.4.3.1. Подготовка бесстропного стабилизирующего парашюта к укладке в камеру. Возьмите стабилизирующий парашют за вершину и вытяните так, чтобы купол, перья стабилизатора и звено были натянуты.

Положите перья стабилизатора попарно одно на другое так, чтобы полотнище с маркировкой находилось сверху (рис. 38а).

Рис.38а: Подготовка бесстропного стабилизирующего парашюта к укладке в камеру: 1 - купол; 2 - перья стабилизатора; 3 - звено; 4 - маркировка

2.4.4. Контроль третьего этапа

Проверьте зачековку камеры основного парашюта стропами и укладку строп в соты. Для этого отверните карманы на клапане, прикрывающие пучки строп, и убедитесь, что первый пучок строп уложен в съемную резиновую соту, пропущенную в люверс 1, второй - в соту, пропущенную в люверс 2, и т. д. Длина пучков строп, уложенных в соты и выходящих за пределы съемных резиновых сот, не должна превышать 0,04-0,05 м (рис.39).

Закройте пучки строп, уложенные в соты, карманами (рис.39, А). Проверьте стропы, уложенные в соты камеры, обращая внимание на то, чтобы пучки строп прижимались резиной, а размер строп, не уложенных в соты, не превышал 0,4 м, т. е. стропы должны быть уложены в соты до имеющихся на них меток (рис. 39).

Рис.39: Проверка зачековки камеры: 1 - карман; 2 - пучок строп; 3 - ленты-завязки; 4 - фартуки; 5 - стропа управления; б - шлевка резиновая; 7 - карман, образованный подгибкой верхней части камеры; 8 - шнур-завязка; 9 - отверстие в подгибке верхней части камеры; а - метки на стропах

Закройте фартуками верхнюю часть сот и выходящие из них пучки строп и свяжите фартуки имеющимися на них лентами-завязками простым легко развязывающимся узлом (рис.39, Б), На рис.39, Б узел для наглядности показан незатянутым. Рис.40: Проверка правильности монтажа строп стабилизирующего парашюта: 1 - перья стабилизатора верхние; 2 - стропы; 3 - перья стабилизатора нижние

Проверьте правильность выбора слабины строп управления и ее заправки под резиновые шлевки на свободных концах подвесной системы (рис. 39, В).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАПРАВКИ КОНЦОВ И ШНУРА-ЗАВЯЗКИ В КАРМАН, ОБРАЗОВАННЫЙ ПОДГИБКОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КАМЕРЫ (рис.39, Г).

Проверьте правильность монтажа строп стабилизирующего парашюта, для этого возьмите два верхних пера и поднимите их вверх, стропы и купол при этом должны делиться на четыре части (рис.40).

2.5. Четвертый этап укладки

2.5.1. Укладка стабилизирующего парашюта в камеру, контровка колец перьев стабилизатора с кольцами камеры

Возьмите купол за вершину и вытяните в одну линию купол, стропы и перья стабилизатора (рис.41).

Положите перья стабилизатора одно на другое, заверните их в сторону лент с кольцами, дважды складывая пополам, и положите на них грузик (рис. 42).

Проденьте купол, стропы и часть перьев стабилизатора через камеру стабилизирующего парашюта до пришивки лент с кольцами (рис. 43).

Рис.41: Укладка стаби-лизирующего пара-шюта: 1 - перья стабилизатора; 2 - стропа; 3 - купол

Пропустите один контровочный шнур длиной 0,3 м (рис.44, А) или два контровочных шпура (рис.44, Б) длиной по 0,3 м через кольца перьев стабилизатора и кольца камеры.

Подтяните кольца стабилизатора к кольцам камеры так, чтобы они располагались на нижнем основании камеры. Контровочный шнур или два контровочных шнура туго стяните и завяжите прямым тройным узлом, оставляя концы контровки 0,015-0,025 м (рис.44, А, Б). На рис.44 А, Б узел завязки контровочного шнура для наглядности показан незатянутым. Снимите грузик со стабилизатора.

Рис.42: Укладка стабилизирующего парашюта: 1 - перья стабилизатора; 2 - грузик

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. КОНТРОВКА КОЛЕЦ ПЕРЬЕВ СТАБИЛИЗАТОРА С КОЛЬЦАМИ КАМЕРЫ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО ПАРАШЮ-ТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО КОНТРОВОЧ-НЫМ ШНУРОМ ШХБ-20 ДЛИНОЙ 0,3 м, ПРИЧЕМ:

- ПРИ УКЛАДКЕ ПАРАШЮТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЫЖКОВ ИЗ САМОЛЕТОВ АН-12, АН-22, АН-26 И ИЛ-76 ПРИМЕНЯЕТСЯ ОДИН КОНТРОВОЧНЫИ ШНУР ДЛИНОЙ 0,3 м (рис. 44, А); 
- ПРИ УКЛАДКЕ ПАРАШЮТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЫЖКОВ ИЗ САМОЛЕТОВ АН-2 ПРИМЕНЯЮТСЯ ДВА КОНТРОВОЧНЫХ ШНУРА ДЛИНОЙ ПО 0,3 м (рис.44, Б).

Рис.43: Укладка стабилизирующего парашюта: 1 - перья стабилизатора; 2 - кольцо камеры; 3 - ленты с кольцами

Уложите мелкими пучками в камеру вначале стропы, затем нижнюю кромку купола, его основу и вытяжное устройство.

Рис.44: Контровка колец перьев стабилизатора с кольцами камеры: 1 - один шнур контровочный длиной 0,3 м; 2 - кольцо камеры; 3 - кольцо пера стабилизатора; 4 - два шнура контровочных длиной по 0,3 м

Стяните верхнюю часть камеры шнуром-завязкой и завяжите любым легко развязывающимся узлом (рис.45, А), а узел заправьте внутрь камеры (рис.45).

Рис.45: Затяжка камеры: 1 - шнур-завязка

2.5.1.1. Укладка бесстропного стабилизирующего парашюта в камеру, контровка колец перьев стабилизатора с кольцами камеры

Положите перья стабилизатора одно на другое (рис. 45а).

| Рис.45а: Укладка бесстропного стабилизирующего парашюта: 1 - перья стабилизатора | Рис.45б: Укладка бесстропного стабилизирующего парашюта: 1 - перья стабилизатора; 2 - грузик; 3 - усилительные ленты |
| --- | --- |

Заверните перья стабилизатора в сторону усилительных лент, дважды сложив пополам, и положите на них грузик (рис.45б).

Возьмите нижнее основание камеры и натяните на купол и часть перьев стабилизатора до пришивки лент с кольцами (рис. 45в).

Произведите контровку колец перьев стабилизатора с кольцами камеры согласно настоящей Инструкции по укладке и эксплуатации.

Уложите в камеру мелкими пучками вытянутые через ее верхнее отверстие часть стабилизатора и купол. Произведите завязку верхней части камеры шнуром-завязкой и завяжите шнур-завязку согласно настоящей Инструкции по укладке и эксплуатации.

Рис.45в: Укладка бесстропного стабилизирующего парашюта: 1 - перья стабилизатора; 2 - кольца камеры; 3 - ленты с кольцами, нашитые на стабилизатор

2.5.2. Укладка камеры с уложенным основным парашютом в ранец. Разведите клапаны ранца в стороны, на дно но центру положите свободные концы (рис.46) так, чтобы пряжки располагались по линии метки внутренней части ранца.

Рис.46: Размещение свободных концов подвесной системы на дне ранца и поворот камеры с уложенным парашютом перед укладкой на дно ранца: 1 - клапаны; 2 - концы свободные; а - метка

Поверните камеру с уложенным парашютом сотами вниз (рис.46) и положите ее на дно ранца так, чтобы соты со стропами расположились на дне ранца (рис.47).

Рис.47: Размещение камеры с уложенным основным парашютом в ранце: 1 - дно ранца; 2 - камера с уложенным парашютом; 3 - соты со стропами

Положите на камеру с основным парашютом сначала левый клапан, а затем правый (рис.48).

Рис.48: Размещение камеры с уложенным основным парашютом на дне ранца: 1 - клапан правый; 2 - клапан левый; 3 - камера с уложенным основным парашютом

Произведите затяжку клапанов ранца. Возьмитесь за кольцо левого клапана и, расправляя клапан, подтяните его к правому круглому отверстию на ранце (рис. 49).

Пропустите в кольцо и круглое отверстие ту силовую ленту с пряжкой, на продолжении которой нашито направляющее кольцо для фала гибкой шпильки (рис.49, А).

Затяжка клапанов ранца

Возьмитесь за кольцо правого клапана и, расправляя клапан по поверхности камеры, подтяните к левому круглому отверстию па ранце. Пропустите вторую силовую ленту с пряжкой в кольцо и круглое отверстие, при этом свободные концы Подвесной системы должны находиться внутри между силовыми лентами (рис. 50, А).

Рис.49: Затяжка клапанов ранца: 1 - клапан левый; 2 - кольцо левого клапана; 3 - лента силовая; 4 - кольцо направляющее для фала; 5 - пряжка; а - отверстие круглое

Подтяните эту силовую ленту к двухконусному замку и наденьте пряжку на конус корпуса замка так, чтобы указательная стрелка на силовой ленте находилась сверху (рис.49, Б), а силовая лента не была перекручена. Закройте затвор замка.

Возьмитесь за кольцо правого клапана и, расправляя клапан по поверхности камеры, подтяните к левому круглому отверстию на ранце. Пропустите вторую силовую ленту с пряжкой в кольцо и круглое отверстие, при этом свободные концы подвесной системы должны находиться внутри между силовыми лентами (Рис.50, А).

Рис.50: Затяжка клапанов ранца: 1 - клапан правый; 2 - кольцо правого клапана; 3 - лента силовая; 4 - пряжка; 5 - концы свободные

Подтяните эту силовую ленту к двухконусному замку и, Удерживая ранее установленную пряжку, откройте затвор замка и наденьте вторую пряжку на конус корпуса замка так, чтобы указательная стрелка находилась сверху (рис.50, Б), а силовая лента не была перекручена. Закройте затвор замка.

2.5.3. Контроль четвертого этапа

Проверьте:

- укладку верхней части стабилизирующего парашюта в камеру (рис.45); 
    - контровку колец перьев стабилизатора с кольцами камеры одним контровочным шнуром ШХБ-20 длиной 0,3 м (рис.51, А и рис.51, Б) или двумя контровочнымн шнурами длиной по 0,3 м (рис.51, В и рис.51, Г), учитывая, что при прыжках из самолетов Ан-12, Ан-22, Ан-26 и Ил-76 контровку производят одним контровочным шнуром длиной 0,3 м, а при прыжках с самолета Ан-2 двумя контровочными шнурами длиной по 0,3 м. На рис.51, Б и 51, Г узел завязки контровочного шнура для наглядности показан незатянутым; 
    - правильность затяжки клапанов ранца, монтажа силовых лент в кольца клапанов ранца и на двухконусный замок (рис.50).

Рис.51: Контроль четвертого этапа: 1 - кольцо стабилизатора; 2 - кольцо камеры; 3 - стабилизатор; 4 - один шнур контровочный длиной 0,3 м; 5 - два шнура котировочных длиной 0,3 м

2.6. Пятый этап укладки

2.6.1. Подсоединение фала гибкой шпильки к петле звена и контровка петли звена к кольцу на ранце

Присоедините к петле звена петлей-удавкой фал гибкой шпильки и пропустите его в направляющее кольцо (рис.52). Длина фала 0,36 м.

Рис.52: Подсоединение фала гибкой шпильки к петле звена: 1 - петля звена; 2 - фал гибкой шпильки; 3 - кольцо направляющее для фала гибкой шпильки

Подтяните узел соединения фала с петлей звена стабилизирующего парашюта к кольцу на ранце. Пропустите через петлю звена и кольцо на ранце контровочную нить в два сложения (рис.53, А) и свяжите вплотную прямым тройным узлом (рис.53, Б), оставляя концы контровочной нити 0,015-0,025 м. На рис.53, Б узел для наглядности показан незатянутым.

Рис.53: Контровка петли звена стабилизирующего парашюта к кольцу на ранце: 1 - нить контровочная; 2 - кольцо на ранце; 3 - фал; 4 - петля звена стабилизирующего парашюта

2.6.2. Укладка стабилизирующего парашюта на верхнюю часть ранца с уложенным основным парашютом

Сложите вдвое слабину звена, образовавшуюся после контровки петли звена к кольцу на ранце, и заправьте в петлю, образованную резиновой сотой ранца (рис. 54).

Предупреждение. Перед укладкой стабилизирующего парашюта на верхнюю часть ранца с уложенным основным парашютом узел соединения уздечек купола основного парашюта и камеры с петлей звена стабилизирующего пapaшюта заправить по центру между камерой с уложенным основным парашютом и дном ранца.

Уложите зигзагообразно звено и перья стабилизатора на верхнюю часть ранца поверх основного парашюта. Положите на них камеру с уложенным в нее стабилизирующим парашютом так, чтобы прицепной карабин располагался с правой стороны ранца (рис.54).

Рис.54: Укладка стабилизирующего парашюта на верхнюю часть ранца с уложенным основным парашютом: 1 - слабина звена; 2 - петля резиновой соты; 3 - звено; 4 - перья стабилизатора; 5 - камера с уложенным стабилизирующим парашютом; 6 - карабин прицепной

Обогните резиновой сотой, закрепленной на правом клапане ранца, уложенный в камеру стабилизирующий парашют и пропустите соту в кольцо, закрепленное на ранце выше двухконусного замка, и вытяните резиновую соту через кольцо, произведите ее зачековку лентой зачековки, смонтированной на ушке карабина, а карабин заправьте под резиновую соту (рис. 55).

Рис. 55. Монтаж стабилизирующего парашюта на верхнюю часть ранца с уложенным основным парашютом: 1 - сота резиновая на ранце; 2 - карабин; 3 - кольцо, 4 - лента зачековки

2.6.3. Монтаж серьги на петлю прибора ППК-У-165А-Д или АД-3У-Д-165 и монтаж прибора на ранец

Монтаж прибора, проверенного согласно разделу 2.2. «Первый этап укладки» настоящего документа, производите в следующей последовательности:

- выверните специальный винт с петлей из специальной гайки прибора, а петлю прибора выведите из прорези винта (рис.56, А); 
- заведите петлю прибора в одно из отверстий серьги (рис.56, Б); 
- вставьте петлю прибора в прорези винта (рис.56, В) и заверните специальный винт в специальную гайку (рис.56, Г).

ВНИМАНИЕ! СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВИНТ, КРЕПЯЩИЙ ПЕТЛЮ К СПЕЦИАЛЬНОЙ ГАЙКЕ, ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАВЕРНУТ ДО ОТКАЗА.

Рис. 56. Монтаж серьги к петле прибора: 1 - шланг; 2 - штифт хомута; 3 - хомут; 4 - наконечник шланга; 5 - амортизатор; 6 - гайка специальная; 7 - винт специальный; 8 - петля прибора; 9 - серьга

Если специальный винт не вошел полностью в специальную гайку, то его выверните, а находящийся внутри гайки хомут с наконечником троса доверните до конца и после этого вверните специальный винт до отказа.

Сместите хомут относительно наконечника шланга в сторону петли прибора до упора (рис.56). Вставьте гибкую шпильку с фалом в прибор (рис.57) и плавно (без рывка) взведите его силовые пружины.

Рис. 57. Контровка гибкой шпильки с прибором: 1 - ушко гибкой шпильки; 2 - нить контровочная; 3 - фал; 4 - затвор прибора; а - узел нити контровочной

Установите шкалу высот прибора на отметку 8000 м (8,0 км), а стрелку механизма - на отметку 5 с (при применении прибора ППК-У-165А-Д).

Установите стрелку часового механизма прибора на отметку 3 с (при применении прибора АД-3У-Д-165).

Законтрите гибкую шпильку в затворе прибора одной контровочной нитью, продев ее через отверстие затвора прибора, ушко гибкой шпильки и петлю фала. Завяжите концы контровочной нити тройным прямым узлом (рис.57). На рис. 57 узел для наглядности показан незатянутым.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНЕРОИДНОГО УСТРОЙСТВА ПРИБОРА ШКАЛУ ВЫСОТ УСТАНОВИТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ. ПРИ ЭТОМ УЧИТЫВАЙТЕ АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ И РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ В РАЙОНЕ ВОЗМОЖНОГО ПРИЗЕМЛЕНИЯ. В ПРИБОРЕ ППК-У-165А-Д ОТМЕТКОЙ 300 м (0,3 км) ШКАЛЫ ВЫСОТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ТАК КАК ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ О РЕЛЬЕФЕ МЕСТНОСТИ И ПОГОДЕ ЭТО НЕБЕЗОПАСНО.

Вставьте штифт хомута прибора в отверстие монтажной пластины двухконуспого замка (рис.58).

Рис. 58. Монтаж штифта хомута прибора в отверстие монтажной пластины: 1 - пластина монтажная; 2 - штифт хомута; 3- шланг прибора; а - отверстие

Развяжите ленты-завязки на кармане прибора, если они завязаны, и без резких изгибов шланга и приложения усилий вложите корпус прибора в карман (рис.59).

Рис. 59. Размещение корпуса прибора в кармане: 1 - ленты-завязки; 2 - корпус прибора; 3 - карман

Привяжите лентами-завязками корпус прибора в кармане (рис.60) и шланг прибора на ранце. На рис.60, А узел для наглядности показан незатянутым.

Сдвиньте амортизатор на тросе в направлении к шлангу прибора (рис.60). Положите фал гибкой шпильки вдоль кармана фала и прикройте клапаном, после чего клапан заправьте в карман (рис.60).

Рис. 60. Привязка корпуса прибора: 1 - карман фала гибкой шпильки; 2 - клапан; 3 - фал гибкой шпильки; 4 - амортизатор; 5 - шланг прибора; 6 - ленты-завязки

2.6.4. Монтаж петли троса звена ручного раскрытия, серьги и пряжек силовых лент на двухконусный замок

Раскройте двухконусный замок и наденьте на конусы затвора замка петлю троса звена ручного раскрытия и серьгу, смонтированную на петлю прибора (рис.61). Наденьте на конусы корпуса замка пряжки силовых лент так, чтобы силовые ленты, проходя через кольца клапанов и круглые отверстия ранца, не были перекручены, а указательные стрелки находились сверху.

Рис. 61. Монтаж петли троса звена ручного раскрытия, серьги и пряжек силовых лент на двухконусный замок: 1 - пряжка силовой лен-ты; 2 - затвор замка с конусами; 3 - петля троса звена ручного раскрытия; 4 - конусы корпуса замка; 5 - серьга; 6 - петля прибора

Закройте затвор замка (рис.62), при этом обратите внимание на то, чтобы петля троса, серьга и пряжки силовых лент не соскочили с конусов.

Рис.62. Контровка затвора двухконусного замка с корпусом: 1 - пряжки силовых лент; 2 - затвор замка; 3 - нить контровочная в одно сложение

Законтрите затвор замка с корпусом контровочной нитью в одно сложение тройным прямым узлом, оставляя концы контровочной нити 0,015-0,025 м (рис.62, А).

Накройте двухконусный замок клапаном и застегните клапан на кнопки (рис.63).

Рис.63. Застегивание клапана: 1 - клапан; 2 - кнопка

2.6.5. Контроль пятого этапа

Рис.64. Контроль пятого этапа: 1 - сота резиновая на ранце; 2 - звено; 3 - парашют стабилизирующий в камере; 4 - лента зачековки; 5 - кольцо на ранце; б - направляющее кольцо для фала; 7 - фал гибкой шпильки; 8 - лента-завязка; 9 - контровка гибкой шпильки с прибором; 10 - прибор ППК-У-165А-Д или АД-3У-Д-165; 11 - петля звена

Проверьте:

- укладку стабилизирующего парашюта на верхнюю часть ранца поверх основного парашюта (рис.64); 
- зачековку резиновой соты лентой зачековки, смонтированной на карабине; 
- расположение свободных концов подвесной системы между силовыми лентами (рис.50); 
- узел соединения фала гибкой шпильки узлом-удавкой с петлей звена и контровку петли звена к кольцу на ранце, а также пропущен ли фал гибкой шпильки в направляющее кольцо для фала (рис. 64); на рис.64, А узел для наглядности показан незатянутым; 
- установку корпуса прибора в карман на ранце (рис.59); 
- привязку лентами-завязками корпуса прибора в кармане и шланга прибора па ранце (рис.60); 
- установку времени на шкале прибора - 3 с и высоты на шкале высот - 4000 м (4,0 км); 
- заправку фала гибкой шпильки прибора в карман для фала гибкой шпильки и прикрытие его клапаном (рис.64), а также контровку шпильки с прибором (рис.57); 
- монтаж штифта хомута в отверстие пластины двухконусного замка, привязку шланга лентами-завязками (рис.65); 
- присоединение серьги к петле прибора и установку ее и петли троса звена ручного раскрытия на конусы затвора замка, а также установку пряжек силовых лент на конусы замка и контровку двухконуспого замка контровочной нитью в одно сложение (рис.65).

Рис.65. Контроль пятого этапа: 1 - хомут; 2 - наконечник шланга; 3 - петля прибора; 4 - пряжки силовых лент; 5 - нить контровочная; 6 - серьга; 7 - лента-завязка

Убедившись в правильности перечисленных операций, двухконусный замок закройте клапаном и застегните на кнопки (рис.63).

2.7. Шестой этап укладки

2.7.1. Подгонка и надевание подвесной системы

Произведите подгонку и надевание подвесной системы без присоединения запасного парашюта следующим образом:

Возьмите подвесную систему руками за главную лямку у мест разветвления свободных концов и убедитесь в правильности расположения ее частей.

Отрегулируйте подвесную систему по росту, для чего:

1) отрегулируйте по росту наспинно-плечевые обхваты путем их перемещения через изогнутые пряжки главной лямки; 
2) отрегулируйте грудную перемычку путем увеличения или уменьшения поясного обхвата при помощи прямоугольных пряжек, вшитых в концы наспинно-плечевых обхватов; 
3) отрегулируйте ножные обхваты при помощи прямоугольных пряжек; 
4) проденьте обе руки, сначала левую, затем правую в соответствующие окна, образуемые главной лямкой и наспинно-плечевыми обхватами, и застегните карабины грудной перемычки и ножных обхватов так, чтобы пружины карабинов были обращены внутрь, а изогнутые пряжки располагались впереди на ключицах.

Подтяните регулирующие ленты, продетые в пряжки на подвесной системе так, чтобы ранец основного парашюта не мог перемещаться вверх во избежание удара им по голове парашютиста.

Нагнитесь вперед и в таком положении подтяните ленты подтяга нижней части ранца к главной лямке так, чтобы зазор между телом парашютиста и ранцем был перекрыт лентами подтяга. После выпрямления ленты подтяга не должны мешать сесть на подушку.

Концы лент подтяга заправьте под главную лямку (рис.66, А). Правильно подогнанная подвесная система не должна стеснять движения парашютиста, она должна плотно облегать тело и обеспечивать равномерное распределе-ние нагрузки, возникающей при раск-рытии стабилизирующего и основного парашютов, по всему телу парашютиста.

Рис. 66. Подгонка и надевание подвесной системы: 1 - парашют запасной; 2 - ремни крепления запасного парашюта; 3 - лента подтяга нижней части ранца; 4 - парашют основной; 5 - карабин ранцевый; 6 - полукольцо

2.7.2. Присоединение запасного парашюта

Присоедините запасной парашют к подвесной системе основного парашюта. Для этого:

1) пристегните ранцевые карабины к полукольцам, расположенным по бокам ранца запасного парашюта, или за выступы рамы жесткости (рис.66, Б); 
2) подтяните ремни крепления, подтягивая основной и запасной парашюты друг к другу, после чего ремни крепления заправьте под запасной парашют (рис.66, В).

Присоедините втулки или петли свободных концов промежуточной подвесной системы запасного парашюта к скобам крепления, смонтированным на подвесной системе основного парашюта (рис.67).

Рис. 67. Подсоединение запасного парашюта:1 - головка пальца; 2 - палец скобы крепления; 3 - петля конца промежуточной подвесной системы; 4 - корпус скобы крепления

Для этого:

1) нажмите на головку пальца скобы крепления на правой стороне подвесной системы, поверните палец на четверть оборота и выньте его из корпуса скобы (рис.67, А); 
2) совместите отверстие втулки или петли одного конца промежуточной подвесной системы с отверстиями скобы крепления, вставьте палец скобы в отверстие, нажмите на головку пальца и поверните его на четверть оборота до полного попадания ушков в свои гнезда (рис.67, Б); 
3) присоедините второй конец промежуточной подвесной системы запасного парашюта к скобе крепления на левой стороне подвесной системы, как сказано в п. 1 и 2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ К ОДНОЙ СКОБЕ КРЕПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

2.7.3. Контроль шестого этапа

Проверьте у парашютной системы:

- исправность гибкого шланга; 
- исправность петли троса звена ручного раскрытия; 
- правильность монтажа прибора на ранце и пластине двухконусного замка, монтаж серьги на петлю прибора и серьги на конус затвора замка, а также контровку двухконусного замка на ранце; 
- исправность подвесной системы и правильную подгонку ее по росту, под обмундирование, снаряжение и вооружение и отсутствие или наличие шнура-блокировки свободных концов.

Проверьте у запасного парашюта:

- легкость передвижения шпилек звена ручного раскрытия в конусах; 
- наличие ранцевых резин, их исправность и правильность монтажа на ранце, при этом ранцевые резины, идущие к верхнему клапану, должны быть натянуты поверх ручки ранца и пристегнуты, а ручка заправлена под дно ранца; 
- исправность втулок или петель промежуточной подвесной системы, исправность конусов, люверсов и шпилек звена ручного раскрытия.

ЗАПАСНАЯ ПАРАШЮТНАЯ СИСТЕМА З-5

Производитель: ОАО Полет Ивановский швейный завод №3.
Используется с основными парашютами: Д-6 серии 4, Д-5 серии 2. Запасной парашют для десантных и учебно-тренировочных систем. 
Парашют быстро и удобно монтируется и демонтируется к подвесной системе основного парашюта. Размещение парашюта спереди позволяет легко вводить его в действие любой рукой выдергиванием звена ручного раскрытия и осуществлять визуальный контроль. 

Эксплуатационные особенности: 
- Возможность совместной работы с наполненными куполами парашютов типа Д-5, Д-6, Д-1-5, Т-4, С-4У; 
- Надежная работа в случае ненормальной работы основного парашюта типа Т-4, 
УТ-15, С-4У при введении запасного парашюта в работу после полного отсоединения купола основного парашюта.

Параметры

| Наименование | Значения |
| --- | --- |
| Конструкция |  |
| Площадь, м 2 | 50 |
| Материал купола, - | Капрон арт. 56011П, 56011АП |
| Воздухопроницаемость ткани, дм 3 /м 2 сек | арт. 56011П — 300 — 740 арт. 56011АП — 650 — 1100 |
| Подвесная система, - | Промежуточная подвесная система |
| Ранец, - | Конвертообразный, 4-х клапанный, ткань — капроновый или х/б авизент |
| Механизм раскрытия, | Ручное — расчековка клапанов ранца вытяжным кольцом |
| Переносная сумка, - | Входит в комплект |
| Масса системы, кг | Не более 5,2 |
| Совместимость, - | Совместим практически со всеми типами десантных и учебно-тренировочных парашютов, позволяет разместить табельное снаряжение и кислородный прибор КП-43 |
| Материал строп, - | Шнур капрон. ШКП-150 |
| Эксплуатационные ограничения |  |
| Срок службы системы, лет (года) | 12 |
| Полетная масса, кг | 140 |
| Скорость применения, км/ч | 350 |
| Высота применения, м | До 1000 |
| Min. высота, м | 100 м — на скорости не менее 120 км/ч при немедленном вводе в работу |
| Назначенный ресурс, - | 11 применений на скорости до 225 км/ч, или 1 применение на скорости до 350 км/ч на высоте до 1000 м с задержкой 3 сек. и более в раскрытии; — неограниченное количество применений после раскрытия купола основного парашюта |
| Динамические характеристики |  |
| Усилие ввода в работу, кгс | Не более 16 |
| Динамические перегрузки, g | Не более 16 |
| Вертикальная скорость, м/с | Не более 7,5 — при полетной массе 120 кг; Не более 8,5 — при полетной массе 140 кг |
| Управление, - | нет |

Запасной парашют З-5 предназначен для спасения парашютиста при отказе основного парашюта и для учебных тренировок в пользовании им.

Тактико-технические данные парашюта

1. При общей массе парашютиста с парашютами 140 кг парашют обеспечивает:

- надежную работу на высоте до 1000 м при введении его в действие на скорости горизонтального полета 350 км/ч по прибору, с задержкой в раскрытии ранца от 3 с и более, максимальные перегрузки, возникающие в момент наполнения купола, не превышают 16g;

- надежную работу в случае ненормальной работы основного парашюта типа Т-4, УТ-15 и спасательного парашюта С-4У при введении его в действие после полного отсоединения основного купола;

- надежную работу в случае ненормальной работы всех типов парашютов при не сходе чехла с основного купола парашюта; защемлении нижней кромки основного купола парашюта; перехлестывании основного купола стропами; также не отсоединении наполненного работающего стабилизирующего парашюта только типа «Лесник», Д-6 и Д-5 серии 2 (при уда-лении его нижней кромки от ранца основного парашюта на 2,5 м);

- отсутствие складывания купола парашюта при совместной работе с полностью наполненными куполами парашютов типа Т-4, С-4У, С-4, С-3—3, Лесник, Д-5 серии 2 и Д-6;

- минимально безопасную высоту применения с горизонтально летящего самолета на скоро-сти полета не менее 120 км/ч при немедленном введении парашюта в действие — 100 м. При этом время снижения на полностью наполненном куполе составляет не менее 4 с;

- вертикальную скорость снижения, приведенную к стандартной атмосфере, замеренную на участке 30— 35 м от земли, при массе парашютиста с парашютами 120 кг — не более 7,5 м/с и при массе парашютиста с парашютами 140 кг — не более 8,5 м/с;

- введение парашюта в действие правой или левой рукой;

- усилие, необходимое для выдергивания кольца - не более 16 кгс;

- быстроту и удобство монтажа запасного парашюта к подвесным системам с быстроразъемными пряжками (скобами) крепления и его демонтаж.

2. Габаритные размеры уложенного парашюта, мм: 
длина – 405+10; ширина - 230+10; высота - 180+10.

3. Масса парашюта без переносной сумки не более 5,2 кг.

2.1.4. ЗАПАСНАЯ ПАРАШЮТНАЯ СИСТЕМА 3-5 
Назначение, устройство и взаимодействие составных частей.

При совершении прыжков с парашютной системой Д-5 серии 2 (Д-5 серии 4) может быть применен один из двух типов запасных парашютных систем: 3-5 или 3-2, предназначенных для спасения парашютиста-десантника в случае полного или частичного отказа в работе основного парашюта в воздухе.

Тактико-технические данные

Минимально безопасная высота раскрытия парашюта, м ....... 100
Скорость, на которой парашют обеспечивает аварийное раскрытие, км/ч ....... До 350
Скорость снижения на раскрытом куполе, м/с, не более ....... 8 
Усилие, необходимое для выдергивания звена ручного раскрытия при раскрытии ранца парашюта, кгс (Н), не более ....... 16 (156,8 Н)
Масса парашюта, кг ....... 5,2
Срок хранения без переукладки, мес, не более ....... 3
Количество применений, раз ....... 11
   при скорости полета самолета менее 350 км/ч ....... 1
   при немедленном вводе в действие на скорости полета самолета от 350 до 400 км/ч ....... 1
Гарантийный срок службы ....... 12 лет (решением комиссии технического осмотра парашютно-десантных средств эксплуатирующей организации разрешается увеличить срок службы до 15 лет).

В состав запасной парашютной системы входят следующие части: купол со стропами, промежуточная подвесная система, ранец, звено ручного раскрытия, (парашютная сумка и паспорт, вспомогательные детали.

Запасной парашют обеспечивает безопасную скорость снижения (приземления) и представляет собой несущую поверхность в форме каркасированной оболочки с силовыми элементами, соединяющими купол с промежуточной подвесной системой.

Купол парашюта круглый, площадью 50 м2, состоит из четырех секторов, секторы из пяти капроновых полотнищ, при этом первое и пятое полотнище каждого сектора изготовлены из капронового полотна повышенной воздухпроницаемости. С внешней стороны на купол нашиты шнуровая петля для удобства укладки, восемь карманов вытяжного устройства для вытягивания купола со стропами из ранца и обеспечения его частичного наполнения, усилительный каркас из ленты ЛТКП-13-70. В центре купола вырезано полюсное отверстие 1 (рис. 2.34) диаметром 700 мм, которое перекрыто восьмью карманами 3, образующими вытяжное устройство. Полюсное отверстие и нижняя кромка купола усилены капроновой лентой ЛТКП-15-185 в два сложения. Ленты усилительного каркаса 4 у нижней кромки купола образуют 24 петли для крепления строп, над этими петлями (кроме 12-й и 24-й) на нижнюю кромку нашиты стягивающие ленты, между стропами 24-й и 1-й поставлена марка завода-изготовителя 5. Секторы и капроновые полотнища сшиты между собой швом в замок.

Рис. 2.34. Купол запасного парашюта 3-5 (цифрами в кружках обозначены порядковые номера строп): 1 — полюсное отверстие, 2 —контрольная стропа; 3— карманы, 4 — усилительный каркас, 5 — марка завода изготовителя

К петлям купола крепятся 24 стропы из капронового шнура ШКП-150, их длина в свободном состоянии от нижней кромки купола до полуколец промежуточной подвесной системы 6,3 м. Для облегчения укладки купола 12-я стропа 2 изготовлена из шнура красного цвета (или на нее нашита красная опознавательная муфта).

На всех стропах на расстоянии 1,7 м от нижней кромки купола нанесены черные метки для обозначения места прекращения укладки строп в соты ранца.

Промежуточная подвесная система — устройство, предназначенное для соединения запасного парашюта с подвесной системой основного парашюта.

Промежуточная подвесная система изготовлена из капроновой ленты ЛТК-44-1600 и состоит из двух свободных концов 1 (рис. 2.35) с металлическими втулками 4, перемычки 3 и четырех полуколец 2 для крепления строп.

Рис. 2.35. Промежуточная подвесная система: 1 — свободные концы из ЛТК-44-1600; 2 — пряжки-полукольца; 3 — перемычка из ЛТКМкрП-27-1200; 4 — втулка; 5 — шлевка

Каждый свободный конец промежуточной подвесной системы изготовлен из капроновой ленты в два сложения, к которым пришиты по два полукольца с шестью стропами.

На левом свободном конце нанесена марка завода-изготовителя, на правом нашита шлевка 5 с обозначением типа парашюта (3-5).

Для удобства укладки купола на внешней стороне свободных концов имеется соответствующая надпись ЛЕВЫЙ или ПРАВЫЙ, для присоединения промежуточной подвесной системы к скобам подвесной системы вмонтированы втулки. Свободные концы соединены между собой перемычкой, которая изготовлена из капроновой ленты ЛТКМкрП-27-1200 в два сложения и для жесткости прострочена зигзагообразной строчкой.

Ранец — устройство для укладки всех частей запасной парашютной системы.

Ранец изготовлен из капронового авизента и состоитиз двойного дна (рис. 2.36), четырех клапанов (верхнего 2, левого 17, нижнего 12 и правого 5), шланга 15 для звена ручного раскрытия.

Рис. 2.36. Ранец: 1 — дно; 2—верхний клапан; 3 — карман для ножа: 4 — конус; 5 — ручка для переноски парашюта: 6 — правый боковой клапан; 7 — лента крепления кислородного прибора; 8 — пряжка-люверс; 9 — карман; 10 — люверс; 11 — предохранительный клапан; 12 — нижний клапан; 13 — карман; 14 — выступ (скоба); 15 — шланг звена ручного раскрытия; 16 — карман вытяжного кольца; 17 — левый боковой клапан; 18 — ранцевая резина; 19 — резиновые соты; 20 — угловой отворот

В дно ранца вмонтирована рама жесткости с двумя выступами (скобами) для крепления уложенного запасного парашюта к подвесной системе. На внутренней стороне дна ранца закреплены шесть пар резиновых сот 19 для укладки строп. На внешней стороне пришиты карман 9 для хранения звена ручного раскрытия и паспорта и восемь проволочных петель для крепления ранцевых резин.

На верхнем клапане имеются два окна для выхода свободных концов промежуточной подвесной системы и нашиты карман для ножа 3, ручка 5 для переноски уложенного парашюта, две проволочные петли для ранцевых резин, два конуса 4 для затяжки ранца, предохранительный клапан 11, два кармана 13, два угловых отворота 20 для заправки их с помощью укладочной линейки.

На нижний клапан нашиты кнопка-турникет, пластина жесткости, предохранительный клапан, прикрывающий трос со шпильками, два люверса 10, две шнуровые петли для ранцевых резин, два кармана 13 для заправки клапана с помощью укладочной линейки.

На боковые клапаны нашиты пряжка-люверс 8 для затяжки ранца, проволочная петля для ранцевой резины 18, лента 7 для продевания пряжек кислородного прибора. Кроме того, правый боковой клапан имеет пластину жесткости, а левый— карман для вытяжного кольца 16звена ручного раскрытия и окно для прохода шланга звена ручного раскрытия.

Шланг звена ручного раскрытия представляет собой негерметичный гибкий рукав длиной 0,38 м, который предназначен для направления движения троса звена ручного раскрытия и предохранения его от повреждения и случайного зацепления.

Он изготовлен из стальной ленты (брони) и обшит капроновой лентой серого цвета. Концы шланга заправлены в металлические колпачки.

Один конец шланга пришит у пряжки-люверса левого бокового клапана, а другой пропущен через карман для вытяжного кольца и закреплен у верхнего основания этого же клапана.

Звено ручного раскрытия — устройство для ручного раскрытия ранца, состоящее из вытяжного парашютного кольца 1 (рис. 2.37), троса 2 с ограничителем и двумя шпильками 3.

Кольцо трапецеидальной формы, изготовлено из стального прутка. Выступающая изогнутая часть кольца окрашена в красный цвет. В кольце просверлены два направляющих отверстия, через которые проходит трос длиной 615 мм. Трос закреплен в кольце с помощью ограничителя. Шпильки длиной 32 мм, замыкающие конусы и люверсы ранца, расположены одна от другой на расстоянии 90 мм.

Рис. 2.37. Звено ручного раскрытия: 1 — кольцо: 2 — трос; 3 — шпильки

Парашютная сумка служит для хранения и транспортирования запасного парашюта. Она имеет прямоугольную форму и изготовлена из капронового авизента. К сумке пришиты крышка, застегивающаяся на семь кнопок-турникетов, две ручки для переноски, карман с петлей для крепления и размещения бирки.

Паспорт предназначен для записи сведений, касающихся приема, движения, эксплуатации и ремонта запасного парашюта.

К вспомогательным деталям относятся контровочная нить и белая бумага для опечатывания концов нити. Контровочной нитью длиной 0,4 м контрят первую шпильку, замыкающую конус. Она изготовлена из хлопчатобумажной пряжи № 30 черного цвета. В белую бумагу размером 60Х30 мм помещают концы нитей, после перегиба ее склеивают так, чтобы получился квадрат 30Х30мм.

Взаимодействие составных частей В случае полного отказа в работе основного парашюта парашютист-десантник резким движением руки выдергивает вытяжное кольцо звена ручного раскрытия, при этом рвется контровочная нить и шпильки звена ручного раскрытия выходят из конусов ранца и освобождают все четыре клапана, которые под действием ранцевых резин резко откидываются в стороны. Карманы вытяжного устройства, расположенные вокруг полюсного отверстия, попадая в поток воздуха, вытягивают из ранца купол и стропы запасного парашюта и удаляют его от парашютиста.

Под действием потока воздуха купол запасного парашюта полностью наполняется, обеспечивая снижение с безопасной скоростью и нормальное приземление.

УКЛАДКА ЗАПАСНОЙ ПАРАШЮТНОЙ СИСТЕМЫ З-5

Укладка запасной парашютной системы производится на том же укладочном полотнище и с той же укладочной принадлежностью, что и основной. Запасная парашютная система укладывается в четыре этапа.

Первый этап. Проверка наличия, исправности составных частей и подготовка их к укладке

Вынимают запасную парашютную систему из парашютной сумки и растягивают на всю длину на середине подкладочного полотнища. Кладут ранец и звено ручного раскрытия рядом с промежуточной подвесной системой, парашютную сумку складывают и размещают рядом с уложенной основной парашютной системой. Проверяют наличие всех частей и их техническое состояние.

Убедившись в соответствии номера паспорта номеру на куполе, правильности заполнения паспорта, наличии и исправности всех частей, делают заключение о годности парашютной системы к эксплуатации.

При осмотре купола проверяют, нет ли порывов ткани и нарушения строчек на карманах, полюсном отверстии и вершине купола, не повреждена ли шнуровая петля красного цвета, нет ли порывов на лентах усилительного каркаса, нет ли повреждений на строчках пришивки секторов и полотнищ. Проверяют состояние строп по всей длине, начиная от нижней кромки до полуколец промежуточной подвесной системы. После проверки купол разделяют на две части и готовят к укладке.

Осматривая промежуточную подвесную систему, проверяют надежность крепления винтов полуколец и наличие на них контровочной покраски, нет ли потертостей и порезов на свободных концах и перемычке, не нарушены ли строчки их прошива, нет ли забоин и заусенцев на втулках.

При осмотре ранца с внутренней стороны проверяют резиновые соты, нет ли порывов клапанов ранца и потертостей на углах рамы жесткости. С внешней стороны ранца проверяют исправность конусов и прочность их крепления к клапану, надежность крепления петель для ранцевых резин, нет ли деформации и повреждений на пряжках-люверсах, не порван ли карман для вытяжного кольца звена ручного раскрытия, не поврежден ли шланг звена ручного раскрытия, кнопка-турникет, пластины жесткости, люверсы, карманы, надежно ли крепятся двойные ранцевые резины.

При осмотре звена ручного раскрытия проверяют, не погнуты ли шпильки и нет ли на них заусенцев и ржавчины, не нарушены ли оплетка и опайка в местах крепления шпилек к тросу, нет ли порывов нитей троса, надежна ли заделка ограничителя троса. После проверки трос вставляют в шланг, а кольцо — в карман клапана. Клапаны ранца подгибают вниз, ранец кладут рядом с промежуточной подвесной системой резиновыми сотами вверх.

При контроле первого этапа проверяются: наличие на внешней стороне купола карманов вытяжного устройства и их исправность; исправность ранца и промежуточной подвесной системы; наличие в кармане ранца вытяжного кольца и прохождение троса через шланг.

Второй этап. Укладка купола

Укладывающий берет 12-ю стропу и, удерживаяее на середине укладочного полотнища, перебрасывает левую половину купола па правую сторону укладочного полотнища (рис. 2.38), берет петлю 13-й стропы и накладывает на петлю 12-й стропы, нижнюю кромку, заключенную между ними, складывает вдвое и растягивает перпендикулярно к стропам, при этом помогающий разравнивает полотнище от нижней кромки до вершины купола. Укладывающий захватывает петлю 14-й стропы, накладывает на петлю 13-й стропы, помогающий разравнивает полотнище до вершины. В таком порядке укладывают всю левую половину купола до 24-й стропы. На уложенный купол кладут грузики.

Перебрасывают правую половину купола на уложенную левую, а контрольную 12-ю стропу сдвигают вправо на 20 — 30 мм; берут петлю 11-й стропы, накладывают на петлю 12-й стропы и разравнивают полотнище от нижней кромки до вершины купола. В аналогичном порядке производится укладка правой половины купола. У правильно уложенного купола марка завода-изготовителя должна быть расположена сверху и посредине купола, а 1-я и 24-я стропы должны быть верхними.

Рис. 2.38. Укладка купола запасного парашюта 3-5 (цифрами в кружках обозначены порядковые номера строп)

Снимают грузики с купола, купол подгибают по всей длине от нижней кромки до вершины и складывают внахлест на ширину ранца, на свернутый купол снова накладывают грузики. Кладут свободные концы промежуточной подвесной системы на ранец так, чтобы концы с втулками выходили через окна, а перемычка размещалась у верхнего клапана ранца.

При контроле второго этапа проверяются: правильность укладки купола — разделением стропна четыре группы: верхние и нижние, правые и левые; положение строп 1-й и 24-й — должны быть верхними и проходить от промежуточной подвесной системы до нижней кромки купола без перекручивания.

Третий этап. Укладка строп в соты ранца

Заворачивают купол подкладочным полотнищем, а егоосвобожденными углами перевязывают стропы у нижней кромки, соединяют все стропы в общий пучок и с помощью крючка затягивают в левую верхнюю соту 1 (рис. 2.39). Укладывают стропы последовательно во все ячейки резиновых сот, их пучки протаскивают на 30—40 мм за соты, при этом в ходе укладки строп по мере необходимости купол подтягивают к ранцу.

Укладку строп в соты ведут до черных меток 2 на стропах, слабину выбирают и стропы укладывают зигзагообразно поперек уложенных строп. Развязывают концы полотнищ и открывают нижнюю кромку купола.

Рис. 2.39. Укладка строп в соты: 1 — левая верхняя сота; 2 — метки

При контроле третьего этапа проверяются: правильность выхода свободных концов промежу-точной подвесной системы с втулками через окна верхнего клапана ранца; укладка строп в рези-новые соты ранца — стропы затянуты на ширину ранца, при этом последняя затяжка строп выпол-нена в шестую правую соту; укладка строп при выбранной слабине от черных меток до нижней кромки купола; положение строп у нижней кромки купола — нижняя кромка купола открыта, стропы не связаны.

Четвертый этап. Укладка купола на ранец, затяжка ранца

Кладут купол на уложенные стропы с таким расчетом, чтобы нижняя кромка разместилась у верхнего клапана (рис. 2.40). Придерживают купол сверху и, сгибая по ширине ранца, зигзагообразно укладывают его до карманов вытяжного устройства, так чтобы купол на ранце размещался равномерно. По окончании укладки приподнимают полюсную часть купола, расправляют карманы и вновь укладывают на купол.

Прижимают уложенный купол сверху рукой и накладывают на него верхний клапан 1 (рис. 2.41) с двумя конусами. Надевают нижний клапан люверсами на конусы верхнего клапана, в конусы вставляют вспомогательные шпильки, при этом купол должен размещаться в ранце равномерно. Накладывают левый боковой клапан 2. его пряжку-люверс надевают на левый конус, т. е. на люверс нижнего клапана. Вынимают из конуса вспомогательную шпильку и вместо нее вставляют вторую шпильку троса звена ручного раскрытия.

Рис. 2.40. Укладка купола на ранец

Аналогичным способом затягивают правый боковой клапан и вставляют в конус первую шпильку троса звена ручного раскрытия Выбирают излишнюю слабину троса и через шланг заправляют его в карман кольца. Расправляют карманы клапанов (рис 242) и с помощью укладочной линейки осторожно, чтобы не повредить ткань купола и не нарушить укладку строп, заправляют внутрь ранца Расправляют карман кольца, предохранительный клапан застегивают на кнопку, при этом закрывается замыкающее приспособление, и заряжают ранцевые резины.

Рис. 2.41. Затяжка клапанов ранца: а —начало затяжки, б — контровка конусов вспомогательными шпильками, в — продолжение затяжки клапанов ранца 1 — верхний клапан, 2 — левый клапан

Контрят первую шпильку 1 троса звена ручного раскрытия 5 контровочной нитью № 30 2 черного цвета. Для этого складывают нить вдвое, надевают образовавшуюся петлю на конец шпильки, который выходит из конуса 3. Прокладывают концы нити вдоль шпильки и завязывают их вокруг троса простым двойным узлом в том месте, где начинается опайка 4 этой шпильки. Перегибают бумагу 6 так, чтобы получился квадрат 30х30 мм, вкладывают концы нити в бумагу, которую склеивают и опечатывают печатью.

Рис. 2.42. Монтаж ранцевых резин и контровка первой шпильки: 1 - первая шпилька звена ручного раскрытия, 2 - контровочная нить, 3 - конус, 4 - опайка шпильки, 5 - трос звена ручного раскрытия, 6 - бумажная пломбировка

При контроле четвертого этапа проверяются: правильность выхода свободных концов проме-жуточной подвесной системы с втулками через окна ранца; размещение кольца в кармане левого бокового клапана; состояние замыкающего устройства парашюта — шпильки троса вытяжного звена должны быть вставлены в отверстия конусов до отказа, а пряжки с люверсами правого и левого боковых клапанов располагаться сверху на люверсах нижнего клапана; взаимное распо-ложение ранцевых резин,их состояние и надежность крепления к клапанам ранца, при этом на нижнем клапане должны быть закреплены двойные ранцевые резины; контровка первой шпильки.

Внимание! После завершения укладки основной и запасной парашютных систем необходимо за-полнить их паспорта, расписаться в них укладывающему — владельцу парашюта и представить парашюты для проверки командиру подразделения или офицеру воздушно-десантной службы (инструктору).

ПАРАШЮТНЫЙ ПРИБОР ППК-У

Производитель: Второй Московский приборостроительный завод.

Парашютный полуавтомат комбинированный и унифицированный ППК-У служит для приведения в действие раскрывающего приспособления парашюта. Прибор используется на парашютах в качестве страхующего средства, когда парашютист по тем или иным причинам не раскрыл парашют с помощью вытяжного кольца.

Прибор состоит из корпуса с трубкой, шланга, часового механизма и анероидного устройства. Для приведения прибора в рабочее состояние его взводят, предварительно вставив гибкую шпильку в затвор.

Прибор ППК-У имеет разную маркировку и комплектацию в соответствии с ней. Первые четыре буквы обозначают наименование прибора. Три цифры за ними длину шланга вытяжного механизма (120, 240, 405, 165, 575 мм.) Буква после этой цифры определяет, какой петлей укомплектован прибор. Букве А соответствует короткая петля которая используется на спасательных и спортивно-тренировочных парашютах. Б-фигурная петля для парашютов, имеющих двух конусный замок. Букве В - удлиненная петля используемая редко. Если после буквы у идет буква Т, то в комплект не входит гибкий шланг и такие приборы используются на катапультных установках. Буквы ГР после У определяют укороченный ход вытяжного механизма (40 мм против 70 мм у обычных) - такие приборы ставятся на грузовые системы.

Рис. 2.18. Вытяжное устройство парашютного прибора ППК-У:
1 — корпус; 2 — анероидно-часовой механизм; 3— баланс; 4 — упор; 5 — гибкая шпилька; 6 — затвор; 7 — ролик; 9 — направляющая трубка; 9 — внутренняя и наружная пружины; 10 — прокладка; 11 — контргайка; 12 — вкладыши; 13 — шланг (гибкая защитная оболочка); 14 — трос; 15 — хомут; 16 — петля; 17 — специальный винт; 18 — малый наконечник троса; 11 — специальная гайка; 20 — амортизатор; 21 — верхний наконечник; 22 —байонетная гайка; 23 — проволочная броня; 24 — нижний наконечник; 25 — направляющая втулка; 26 —накидная гайка; 27 — контргайка; 28 — контргайка трубки; 29 — большой наконечник троса; 30 — упорный винт;31— пробка; 32 — поршень; 33— собачка; 34 — амортизатор; 35 — обойма амортизатора; 36 — прокладки; 37 — колпачок; 28 — кернение; 39 — винт кольца; 40 — шток, 41 — пружина штока; 42 — кольцо

2.1.2. ПАРАШЮТНЫЙ ПРИБОР ППК-У Назначение и устройство составных частей

Десантные парашютные системы безотказны в работе. Введение их в действие осуществляет сам парашютист-десантник, выдергивая вытяжное кольцо звена ручного раскрытия. Дублирующим средством введения в действие парашютной системы служит автоматика. С этой целью на ранцы всех основных парашютных систем устанавливают парашютные приборы.

Парашютный прибор ППК-У (полуавтомат парашютный комбинированный унифицированный) применяется как средство страховки при совершении прыжков с парашютом и предназначен для раскрытия двухконусного замка или ранца парашюта в случае, когда парашютист-десантник по каким-либо причинам не сможет сам выдернуть вытяжное кольцо звена ручного раскрытия. Прибор может быть использован на спасательных и запасных парашютных системах, парашютных системах специального назначения, на катапультных установках и креслах, а также на грузовых парашютных системах.

Парашютный прибор ППК-У устойчив к воздействию инея и росы, защищен от попадания посторонних частиц, не допускает самопроизвольного срабатывания или стравливания часового механизма при вибрациях, линейных ускорениях и случайных ударах.

Тактико-технические данные

При абсолютной высоте рельефа местности 100 м диапазон срабатывания по высоте над уровнем моря, м ........................ 300—8000 
Перегрузочное давление, соответствующее высоте м ........................ 35000 
Диапазон температур, "С ........................ ±60 
Диапазон срабатывания по времени, с ........................ 2—5 
Время работы часового механизма после срыва блокировочного рычага с упора анероида, с ..... 0,8—1,2
Усилие силовых пружин во взведенном состоянии, кгс (Н) ........................ 28(274,4 Н) 
Гарантированная работоспособность после взведения в течение, мес ........................ 12 
Рабочий ход вытяжного троса, мм ........................ 70 ± 3 
Масса, кг, не более ........................ 0,950 
Гарантированное количество срабатываний, раз ........................ 500 
Технический ресурс подъемов на высоту или срабатываний, раз ........................ 1000

Гарантийный срок службы 8 лет (решением комиссии по проведению технического осмотра парашютно-десантных средств эксплуатирующей организации разрешается увеличить срок службы до 10 лет).

Парашютный прибор ППК-У состоит из корпуса 1 (рис. 2.18), анероидно-часового механизма 2, системы блокировки и вытяжного устройства. В ею комплект входят гибкая шпилька 5, инструмент, принадлежности и паспорт.

Корпус служит для размещения в нем анероидно-часового механизма и силовой части вытяжного устройства. Он представляет собой металлическую коробку, закрывающуюся сверху крышкой. Между крышкой и корпусом устанавливается прокладка. Крышка крепится к корпусу шестью винтами. Один из винтов закрывается свинцовой пломбой, на которой выбивается знак завода-изготовителя или мастерской части, в которой проводились регламентные работы с данным прибором. В дне корпуса с внутренней стороны выполнены две расточки, в которые вставлена фигурная прокладка. В большую расточку устанавливается пружина, устраняющая люфт анероидно-часового механизма, в малую расточку — установочная шестерня, входящая в зацепление с установочными колесами анероида. В дне корпуса, кроме того, сделаны три отверстия для ловителей, с помощью которых механизм фиксируется относительно корпуса, три отверстия для винтов крепления механизма в корпусе и отверстия для переводного винта, с помощью которого устанавливается шкала высот анероида.

Рис. 2.19. Анероидно-часовой механизм парашютного прибора ППК-У. 
1 — анероидное устройство 2 — часовой механизм; 3 — система блокировки

На боковой стенке корпуса имеется шесть нарезных гнезд и штифт для крепления крышки винтами, два нарезных отверстия для ввинчивания направляющей трубки вытяжного устройства, нарезное отверстие для установки затвора, окно шкалы высоты анероидной коробки, в котором нанесена визирная риска.

В крышке корпуса проделаны два окна, большое окно для наблюдения за стрелкой часового механизма, а малое окно позволяет контролировать положение штифта анероида и работу блокировочного рычага.

В корпус ввинчен затвор 6, который предназначен для автоматического закрытия отверстия корпуса после выдергивания из него гибкой шпильки. В состав затвора входят: корпус с осевым каналом для гибкой шпильки, цилиндрическим каналом для штока с пружиной и выточкой для кольца, двумя отверстиями для контровочной нити и нарезным гнездом для винта крепления кольца, шток 40, пружина 41, кольцо 42 и винт 39.

Анероидно-часовой механизм обеспечивает точность срабатывания парашютного прибора ППК-У по времени и высоте Анерондно-часовой механизм смонтирован между двумя платами и состоит из часового механизма 2 (рис. 2.19), анероидного устройства 1 и системы блокировки 3.

Рис. 2.20. Кинематическая схема парашютного прибора ППК-У: 
1—переводной винт, 2 — установочная шестерня. 3 — нижняя плата, 4 — шкала высот, 5— анероидная коробка, 6 — штифт, 7—верхняя плата; 8—блокировочный рычаг, 9— ведущий рычаг, 10 — направляющая трубка, 11—собачка, 12 — вертикальное водило, 13 — установочное колесо
(см. Рис. 2.22)

Часовой механизм вводит в действие парашютный прибор по истечении заданного времени В его состав входят система передающих колес и трибов, анкерная скоба, баланс, сектор ходового колеса и секундная стрелка. Точность работы часового механизма достигается подбором инерции баланса для данной конструкции механизма Часовой механизм не имеет своей пружины и приво-дится в действие силовыми пру жинами вытяжного устройства. Взаимодействие часового механизма и вытяжного устройства осуществляется с помощью собачки 83 (см. рис. 2.18) и поршня 32 с роликом 7. Усилие взведенных силовых пружин через ролик поршня передается на собачку, которая в свою очередь передает это усилие на сектор.

С помощью зубчатого сектора приводится в движение вся система колес и трибов часового механизма. Стопорение часового механизма осуществляется гибкой шпилькой, которая входит в отверстие затвора между балансом 3 и упором 4.

Анероидное устройство вводит в действие парашютный прибор ППК-У при достижении заданной высоты. В принципе его работы заложено свойство упругости чувствительного элемента уравновешивать атмосферное давление.

В состав анероидного устройства входят: установочная шестерня 2 (рис. 2.20), установочное колесо 13, нарезная втулка, анероидная коробка 5 со штифтом 6 и шкалой высот 4.

Установочная шестерня передает вращательное движение переводного винта 1 на установочное колесо. Она надета на квадрат этого винта и закреплена на нем и вращается ключем-отверткой из комплекта прибора.

Установочное колесо вращает анероидную коробку при установке на шкале высоты необходимого деления, оно находится в зацеплении с установочной шестерней, с помощью которой вращается, имеет упор (два ненарезных зуба), ограничивающий его вращение в пределах одного оборота, и закреплено на втулке с внешней стороны платы.

Нарезная втулка служит для крепления анероидной коробки в нижней плате 3. К пей крепится нижний центр коробки анероида. При вращении установочного колеса и втулки происходит двойное перемещение анероидной коробки, она вра щается вокруг своей оси и поочередно подводит к визирной риске окна шкалы высот деления, нанесенные на этой шкале, а также одновременно поднимается или опускается по резьбе нижней платы и этим приближает штифт анероидной коробки к поверхности верхней платы 7 или удаляет от нее.

Анероидная коробка является чувствительным элементом. Она представляет собой гофрированную металлическую коробку, которая изменяется в объеме при повышении или понижении атмосферного давления. К верхней мембране коробки приварен штифт, с помощью которого происходит взаимодействие анероидного устройства с блокировочным рычагом 8.

Шкала высот закреплена на анероидной коробке. Она оттарирована в пределах от 0,3 до 8 км по давлению стандартной атмосферы с превышением на каждой отметке на 100 м. Деления шкалы оцифрованы в следующем порядке: 0,3; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8 км.

Система блокировки обеспечивает взаимодействие часового механизма и анероидиого устройства при совершении прыжков с временем стабилизации свыше 5 с. Она размещается над верхней платой и состоит из ведущего рычага 9 (см. рис. 2.20) с осью, блокировочного рычага8 с осью, вертикального водила 12 и направляющей планки.

Ведущий рычаг приводится в движение с помощью удлиненной оси собачки 11. С началом работы парашютного прибора собачка утапливается внутрь механизма, ее удлиненная ось перемещается вдоль паза ведущего рычага, упирается в регулировочный винт и разворачивает ведущий рычаг относительно его оси. На противоположном конце ведущего рычага запрессовано вертикальное водило,которое обеспечивает взаимодействие блокировочного и ведущего рычагов. Оно входит в паз блокировочного рычага и поворачивает его относительно оси.

Блокировочный рычаг стопорит часовой механизм при выходе штифта анероида за верхнюю плоскость платы. Усилие блокировочного рычага на штифте составляет 0,250 кгс (2,45 Н). Он закреплен на верхней плате и имеет паз для движения вертикального водила, отверстие для оси и вырез для штифта анероидной коробки.

Направляющая планка определяет положение блокировочного рычага относительно верхней платы, которая закреплена с помощью двух винтов.

Вытяжное устройство приводит в действие часовой механизм и раскрывает двухконусный замок. В его состав входят серьга, петля 16 (см. рис. 2.18), специальный винт 17, хомут 15, специальная гайка 19, амортизатор 20, трос 14, шланг 13, две пары вкладышей 12, направляющая втулка 25, прокладка 10, контргайка 11, накидная гайка 26, контргайка 27, контргайка трубки 28, направляющая трубка 8, две силовые пружины 9, поршень 32 с роликом 7, пробка 31, винт 30 крепления, обойма 35 с амортизатором 34, две металлические прокладки 36 и колпачок 37.

Серьга, петля, специальный винт, хомут и специальная гайка представляют собой в совокупности соединительный узел, с помощью которого трос прибора соединяется с двухконусным замком.

Трос имеет два наконечника: малый 18 для крепления соединительного узла и большой 20 для закрепления внутри поршня. На трос надеты сальники.

Трос предохраняется шлангом, представляющим собой гибкий рукав, состоящий из проволочной брони 23 в оплетке, оканчивающейся двумя наконечниками. На верхнем наконечнике 21 нарезана внешняя резьба, по которой перемещается байонетная гайка 22 со штифтом для крепления к монтажной пластине двухконусного замка. На нижнем наконечнике 24 сделана внутренняя резьба для соединения шланга с направляющей втулкой. Предохранение от попадания посторонних частиц внутрь парашютного прибора (пыленепроницаемость) обеспечивают вкладыши и сальники. Укороченные вкладыши с кожаными сальниками устанавливают в направляющую втулку, а удлиненные — в наконечник шланга. Две силовые пружины размещены внутри направляющей трубки. Одним концом пружины упираются в накидную гайку, другим в уступы поршня. Взвод пружин осуществляется натяжением троса с помощью стремени, при этом поршень перемещается вверх по направляющей трубке и сжимает их.

На поршне имеются два ушка, в которых закреплен ролик. При движении поршня по направляющей трубке ролик перемещается вдоль паза трубки и заходит в зацепление с собачкой часового механизма.

Рис. 2.21. Инструмент и принадлежности для работы с парашютным прибором ППК-У: 1—стремя; 2 —большой двусторонний ключ; 3 —малый ключ; 4—серьга; 5—гибкая шпилька, 6 — шнур включения парашютного прибора ППК-У

Для смягчения удара поршня при срабатывании вытяжного устройства установлена обойма с амортизатором. Конец направляющей трубки закрыт колпачком. Под колпачок установлены две металлические прокладки. Инструмент и принадлежности применяются для удобства работы с парашютным прибором (рис. 2.21). Паспорт предназначен для записи сведений, касающихся приема, движения, эксплуатации и ремонта парашютного прибора.

Принцип действия

Подготавливая парашютный прибор ППК-У к действию, необходимо вставить в затвор гибкую шпильку, зацепить стременем за петлю вытяжного устройства и натяжением троса до отказа сжать силовые пружины. При этом происходит следующее.

Гибкая шпилька сожмет пружину затвора, передвинет шток вдоль канала и пройдет через осевое отверстие внутрь корпуса парашютного прибора. Конец гибкой шпильки войдет в промежуток между балансом и упором часового механизма и застопорит его. Натяжение троса, перемещая поршень с роликом, закрепленным на его большом наконечнике, сжимает силовые пружины.

Ролик доходит до собачки часового механизма, утапливает ее и проходит выше собачки вдоль паза направляющей трубки до отказа. Собачка под действием своей пружины возвращается в первоначальное положение и преграждает путь обратному движению ролика. При ослаблении натяжения троса ролик опускается вниз, входит в зацепление с собачкой и передает на нее усилие пружин,

Собачка передает это усилие на сектор и далее на всю систему колес, при этом часовой механизм не работает, так как он застопорен гибкой шпилькой.

Совершение прыжка с временем стабилизации до 5с. При подготовке парашютного прибора для прыжка с малым временем стабилизации необходимо установить шкалу высот на отметку 4 (т. е. большую высоты совершаемого прыжка), взвести прибор и установить на шкале циферблата стрелку часового механизма на соответствующее деление от 3 до 5 с. При установке шкалы высот на большую высоту нарезная втулка вращается по резьбе нижней платы и опускает анероидную коробку со штифтом относительно верхней платы.

После отделения парашютиста-десантника от самолета немедленно вступает в работу стабилизирующий парашют, с помощью которого выдергивается гибкая шпилька и часовой механизм освобождается от стопорения. Под воздействием силовых пружин поршень с роликом давит на собачку, связанную с сектором. Сектор поворачивается на своей оси, приводит в действие систему передающих колес и баланс с анкерной скобой. Начинается работа часового механизма.

При повороте сектора удлиненная ось собачки давит на винт ведущего рычага и приводит в движение всю систему рычагов. Блокировочный рычаг свободно проходит над штифтом анероидной коробки, и часовой механизм без задержки продолжает отрабатывать время, установленное на шкале циферблата.

С каждой секундой работы часового механизма под давлением силовых пружин собачка все больше уходит внутрь механизма, а зацепление ее с роликом поршня становится все меньше. Как только часовой механизм отработает заданное время (стрелка переместится по шкале до нуля), ролик освободится от зацепления с собачкой и поршень с тросом под давлением силовых пружин резко переместится вдоль трубки вниз. В результате трос с помощью серьги соединительного узла повернет затвор и раскроет двухконусный замок.

Совершение прыжка с временем стабилизации свыше 5с. При подготовке парашютного прибора ППК-У для прыжка с длительной стабилизацией необходимо установить шкалу высот на высоту раскрытия парашюта с учетом превышения площадки приземления над уровнем моря, взвести прибор и установить стрелку на шкале часового механизма на деление 5 с. При установке шкалы высот на малую высоту нарезная втулка вращается по резьбе нижней платы и поднимает анерондную коробку вверх Штифт анероидной коробки приближается к верхней поверхности платы, но не выходит из отверстия. При подъеме самолета на большую высоту вследствие постепенного уменьшения атмосферного давления анероидная коробка увеличивается в объеме, а ее штифт выходит через отверстие над поверхностью верхней платы.

После отделения парашютиста-десантника от самолета парашютный прибор включается в действие и начинает работать таким же образом, как и при совершении прыжков с малой стабилизацией. По как только блокировочный рычаг дойдет до штифта анероида, он будет остановлен им и заблокирует работу часового механизма По мере уменьшения высоты и соответствующего повышения атмосферного давления анероидная коробка будет сжиматься, штифт анероидной коробки будет уходить в отверстие верхней платы и на заданной высоте освободи г блокировочный рычаг для дальнейшего продвижения. Часовой механизм сработает оставшиеся 0,8—1,2 с, освободит поршень с роликом, и вытяжное устройство раскроет двухконусный замок.

Проверка

Перед каждой укладкой парашютной системы проверка парашютного прибора выполняется в такой последовательности.

Рис. 2.22. Кинематическая схема парашютного прибора ППК-У: 1 - плата верхняя; 2 - рычаг; 3 - рычаг ведущий; 4 – циферблат; 5 - стрелка; 6 - колесо промежуточное; 7 - собачка; 8 - колесо храповое; 9 - колесо анкерное; 10 - скоба анкерная; 11 - баланс; 12 - шпилька гибкая; 13 - упор гибкой шпильки; 14 - триб; 15 - триб промежуточного колеса; 16 - колесо ходовое; 17 - триб ходовой; 18 - сектор; 19 - винт регулировочный; 20 - ось удлиненная; 21 – пружина сектора; 22 - пружина собачки; 23 – ролик; 24 - присоединительный узел; 25 - трос; 26 - трубка; 27 - пружины внутренняя и наружная; 28 - поршень; 29 - собачка; 30 - амортизатор; 31 - колпачок; 32 - водило; 33 - ось блокировочного рычага; 34 - втулка; 35 - колесо установочное; 36 - винт переводной; 37 - шестерня установочная; 38 - плата нижняя; 39 - риска визирная; 40 - шкала вы-      сот; 41 - анероид; 42 - упор анероида

Внешним осмотром убеждаются в наличии и исправности свинцовой пломбы на поверхности винта, крепящего крышку корпуса. В случае отсутствия пломбы или обнаружения на ней повреждений парашютный прибор дальнейшей проверке не подвергается и немедленно сдается в ремонтную мастерскую для полного технического обслуживания. В ходе внешнего осмотра определяют, нет ли глубоких забоин на петле, обрыва отдельных жил троса, вмятин и вздутий на шланге, механических повреждений на поверхности корпуса и загрязнений, надежно ли соединение специиального винта и специальной гайки, есть ли видимый зазор между специальной гайкой и амортизатором, надежно ли крепление накидной гайки, винтов крышки корпуса и колпачка, целы ли стекла в окнах.

Проверяют герметичность анероидной коробки, для чего шкалу высот устанавливают на отметку 0,3 и через малое окно крышки корпуса определяют положение штифта анероидной коробки, который не должен выступать над поверхностью платы. Если штифт выступает над платой, то парашютный прибор к дальнейшей эксплуатации не пригоден. При проверке учитываются высота местности над уровнем моря и текущее атмосферное давление.

Проверка на «стравливание» часового механизма включает следующее: вставляют в затвор гибкую шпильку до упора, взводят парашютный прибор с помощью стремени, выдвигают гибкую шпильку на 5 мм и несколько раз отгибают ее ушко

на 90° в разные стороны, вращают шпильку вокруг своей оси и убеждаются на слух в том, что «стравливания» нет.

Для проверки затирания гибкой шпильки ее вставляют в затвор парашютного прибора до упора и поднимают его за ушко шпильки, предохраняя от падения. Гибкая шпилька должна выходить из затвора под действием тяжести парашютного прибора без заедания. При обнаружении заедания гибкой шпильки парашютный прибор с эксплуатации снимают и сдают в мастерскую.

Надежность работы всех механизмов парашютного прибора проверяется в таком порядке: вставляют в затвор гибкую шпильку и взводят прибор, стрелка часового механизма должна установиться за последней отметкой шкалы, при этом между стрелкой и цифрой 5 должен быть видимый зазор, выдергивают гибкую шпильку и прослушивают четкость работы часового механизма, убеждаются в свободном прохождении блокировочного рычага над штифтом анероида, в надежности срабатывания вытяжного устройства, в положении стрелки относительно шкалы, которая вновь должна установиться в исходное положение за цифрой 5.

Если в работе часового механизма наблюдались рывки и остановки, а после срабатывания парашютного прибора стрелка медленно возвращается в исходное положение или вообще останавливается в пределах шкалы, то парашютный прибор с эксплуатации снимается и сдается в мастерскую.

Подготовка к монтажу

Убедившись в надежной работе парашютного прибора, его готовят к монтажу на ранец парашютной системы. Подготовку проводят в такой последовательности: устанавливают шкалу высот на отметку высоты в соответствии с задачей предстоящего прыжка, вставляют гибкую шпильку в затвор, взводят парашютный прибор и устанавливают стрелку часового механизма на заданную отметку шкалы времени, после чего гибкую шпильку контрят контровочной нитью, пропущенной восьмеркой через ушко гибкой шпильки и петлю шнура, слабину нити выбирают, концы связывают тройным узлом и обрезают на расстоянии 15—25 мм от узла.

ВРЕМЕННОЙ ПАРАШЮТНЫЙ ПРИБОР АД-3У-Д-165

Производитель: Второй Московский приборостроительный завод.

Назначение и устройство составных частей

Временной парашютный прибор АД-3У-Д-165 предназначен для открытия двухконусного замка основного парашюта через 3 с после выдергивания гибкой шпильки и используется как средство страховки при совершении прыжков с парашютом. Отсутствие в составе АД-ЗУ-Д-165 анероидного устройства отличает его от ППК-У и определяет условия применения.

Прибор пыленепроницаем, устойчив к воздействию внешней среды и гарантирует срабатывание во всем диапазоне тактико-технических данных.

Тактико-технические данные

Диапазон температур, °С ................... ±60 
Диапазон времени срабатывания, с ................... 3 
Усилие силовых пружин во взведенном состоянии, кг (Н), не менее ................... 28 (274,4 Н) 
Рабочий ход вытяжного троса, мм ................... 70 ±3 
Максимально допустимая перегрузка, единиц ................... 12 
Срок службы, лет ................... 12 
Масса прибора, кг ................... 0,8 
Гарантийное количество срабатываний, раз ................... 500 
Технический ресурс срабатываний, раз ................... 1000

Временной парашютный прибор АД-ЗУ-Д-165 состоит из корпуса, часового механизма, вытяжного устройства, инструмента и паспорта. Корпус служит для размещения и обеспечения взаимодействия часового механизма и вытяжного устройства. Корпус представляет собой металлическую коробку, закрывающуюся крышкой, которая прикрепляется к нему четырьмя винтами. На винт, расположенный рядом с отверстием под штифт, ставится свинцовая пломба.

КРАТКАЯ ПАРАШЮТНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ДЛЯ ПАРАШЮТИСТА

Анероид - герметично запаянная емкость, предназначенная для определения атмосферного давления путем сравнения его с давлением газа внутри емкости. 
Аэродром - (от греч. aer - воздух и dromos - бег, место для бега) Земельный участок с воздушным пространством, сооружениями и оборудованием, обеспечивающими взлет, посадку, размещение и обслуживание самолетов, вертолетов и планеров. Не путать с аэропортом. 
Беспорядочное падение (БП) – падение парашютиста в неконтролируемом положении, соответствует поворотам тела в различных плоскостях. 
Выпускающий - лицо, ответственное за строгое выполнение установленного порядка при исполнении покидания ЛА парашютистами (в т. ч. пристрелкой). 
Высота отделения - показания высотомера в момент отделения. 
Вытяжное кольцо - кольцо, вытягиваемое парашютистом из подвесной системы с целью раскрытия парашюта. 
Вытяжной парашют - небольшой парашют, предназначенный для вытягивания парашюта в камере или чехле (если есть), расчековки и выхода из резиновых сот строп и стягивания чехла. Обеспечивает раскрытие парашюта. 
Грудная перемычка - часть подвесной системы, предназначенная для закрепления грудного отдела тела парашютиста. 
Дуб - слэнг. название среди спортсменов парашюта Д-1-5У (см. также тормозной парашют). 
Дуга - вид отказа. Обычно является следствием попадания вытяжного парашюта в затенение и зацепления его за какую-либо деталь матчасти или конечность парашютиста. 
Зависание - вид особого случая, при котором парашютист, отделившийся от самолета, повисает на не работавшей штатным образом парашютной системе и летит таким образом за самолетом. 
Закрутка - явление закручивания строп парашюта после его раскрытия, в результате которого парашют может не работать должным образом. 
Запаска - парашют, предназначенный для эксплуатации в случае отказа или ненормальной работы основного парашюта. 
Захват - намеренное удержание спортсменом-парашютистом ногой или рукой купола или части тела другого спортсмена-парашютиста при выполнении групповой или купольной акробатики. 
Зацеп - непреднамеренная и нежелательная фиксация снаряжения парашютистов. 
Зачековывать - фиксировать что-либо специальным приспособлением. Например, фиксировать стянутые клапана ранца с помощью шпильки (либо металлического троса), вставляемой в металлический конус (либо мягкую петлю) поверх надетого на него люверса. 
Камера - мешковидный рукавообразный текстильный объект. Предназначен для укладки в него купола и части строп. На некоторых парашютах может отсутствовать. В камере имеется два отверстия: большое - для укладки через него купола внутрь, и маленькое с противоположной стороны, в которое продевается звено купола (стреньга) (здесь же она может крепиться к камере). 
Карабин - металлическое изделие, предназначенное для разъемного соединения двух объектов между собой. В парашютном спорте - то, что находится на одном из концов фала, которым он пристегивается к тросу в ЛА. 
Клапан - деталь ранца парашюта. Используется для фиксации парашюта в уложенном виде и придания ранцу определенной формы.  Колдун - устройство в виде матерчатого сужающегося рукава яркой расцветки, шарнирно установленного на шесте. Служит для определения силы и направления ветра у земли (син. ветроуказатель, колдун).                                                                                   Конус ветровой - устройство в виде матерчатого сужающегося рукава яркой расцветки, шарнирно установленного на шесте. Служит для определения силы и направления ветра у земли (син. ветроуказатель, колдун). 
Контровка - фиксация взаимного положения контрольных точек взаимодействующих деталей парашюта с помощью специальных нитей (шнуров) определенной прочности. 
Крыло - разновидность парашютов. Купол такого парашюта состоит из двух оболочек и нервюр, имеет профиль и аэродинамические свойства крыла, как у самолета. 
Крючок укладочный - вспомогательное приспособление для укладки в виде большого металлического крючка с пластиковой ручкой. 
Купол - (итал. cupola, от лат. cupula - бочечка) - деталь парашюта полусферической формы или в форме крыла. Именно она замедляет его снижение (круглый купол) или же обеспечивает его планирование (парашют типа крыло). Выполнена из ткани и силовых лент (искл. - УТ-15, полностью выполненный из силовых лент большой ширины). Крепится к подвесной системе стропами, к камере и вытяжному парашюту – звеном купола (стреньгой). 
Летательный аппарат (ЛА) - средство для доставки парашютистов на высоту. 
Матчасть - материальная часть, совокупность техники, оборудования, инструментов, применяемая при парашютных прыжках. 
Медуза - слэнг. вытяжной парашют. 
Медуза мягкая коллапсируемая - вытяжной парашют, после выполнения своей функции стягивающийся по оси для уменьшения сопротивления. Применяется на скоростных куполах. 
Мясо - специально подготовленный спортсмен-парашютист (реже - перворазник) средних размеров, прыгающий с нейтральным куполом и предназначенный для уточнения точки выброски. Покидает ЛА после пристрелки. 
Наземная подготовка - тренировка физических способностей и навыков парашютиста на земле, изучение им теоретических вопросов и составление плана прыжка. 
Нейтральный купол - купол, не имеющий собственной горизонтальной скорости. 
Ножные обхваты - очень важная часть подвесной системы в которые продеты ноги парашютиста. Помогают распределить нагрузку в момент динамического удара. Регулировка длины ножных обхватов, а также их положение на теле парашютиста к моменту отделения требует особого внимания. 
Одноразник - человек, совершающий (или уже совершивший) свой первый и последний прыжок с парашютом. 
Особые случаи – случаи неправильной работы парашюта. 
Отделение - покидание летательного аппарата в соответствии с установленной задачей и указаниями выпускающего. 
Отделение на мотор-правильное отделение от ЛА лицом на поток. 
Отказ - особый случай, при котором парашютная система не работает должным образом. 
Отказ полный - отказ, при котором купол парашюта не вышел из ранца, камеры или чехла и не обеспечивает безопасного снижения и приземления парашютиста. 
Отказ частичный - отказ, при котором купол парашюта полностью или частично вышел из камеры или чехла, но не обеспечивает безопасного снижения и приземления парашютиста. 
Отцепка - 1. отсоединение подвесной системы с парашютистом от свободных концов основного парашюта. 2. приспособление на свободном конце (концах) позволяющее отсоединить свободные концы от подвесной системы на земле при протаскивании в сильный ветер или в воздухе при неправильной работе парашюта. 
Парашют - (франц. parachute, от греч. para - против и франц. chute - падение) устройство для торможения объекта за счет сопротивления атмосферы. Используют для безопасного спуска с высоты людей, грузов, космических аппаратов, уменьшения пробега при посадке самолета и др. Состоит из купола, строп и укладочного контейнера (ранца). 
Парашют стабилизирующий - небольшого размера парашют, предназначенный для предотвращения БП объекта (обычно начинающего). Раскрывается сразу после отделения. Фиксирует начинающего в вертикальном положении и замедляет его вращение, то есть стабилизирует (отсюда название). Выполняет также функцию парашюта вытяжного. 
Парашютирование - процесс снижения парашютиста с момента полного раскрытия основного (запасного) купола до момента приземления. 
Парашютный полуавтомат - см. страхующий прибор. 
Перворазник - человек, совершающий (или планирующий совершить) первый в своей жизни прыжок с парашютом. 
Перекаты - 1. устройства на свободных концах парашюта Д-6, позволяющие их перетягивание и позволяющие тем самым перестать куполу быть нейтральным. 2. Действия, выполняемые парашютистом, приземляющимся с увеличенной горизонтальной скоростью. 
Переносная сумка - приспособление для удобного перемещения в направлении укладочной использованного парашюта. Изготовлена, как правило, из авизента. 
Переукладка - роспуск парашюта и повторная укладка. Связана с завершением срока переукладки или с выявлением ошибок, допущенных при укладке. 
Подвесная система - изделие из силовых лент и пряжек, соединенных особым образом. Предназначена для надежного удержания в себе спортсмена-парашютиста или разника. 
Приземление - окончание процесса парашютирования (или свободного падения) путем столкновения с поверхностью планеты либо твердых объектов на ней расположенных (искл.: приземление на воду). 
Пристрелка - специально подготовленный, абсолютно хладнокровный парашютист-профессионал малых размеров, единственной обязанностью которого является оказание помощи выпускающему в определении точки выброски. Прыгает всегда первым. 
Прыжок затяжной - прыжок с задержкой раскрытия ранца парашюта. Сопровождается свободным падением. 
Разник - общее название одноразников и перворазников. 
Ранец - тканевая емкость, предназначенная для укладки в нее основного, запасного и вытяжного парашюта, свободных концов подвесной системы, монтажа страхующего прибора. Является единственной частью парашюта, не несущей нагрузки. 
Раскрытие по прибору - расчековка ранца и наполнение парашюта в результате срабатывания страхующего прибора. 
Раскрытие принудительное - раскрытие парашюта путем применения специальных приспособлений, действие которых не зависит от воли и желания парашютиста. 
Раскрытие ручное - раскрытие парашюта путем ввода в действие вытяжного парашюта непосредственно руками или при помощи вытяжного кольца. 
Свободное падение – падение парашютиста-ручника до раскрытия парашюта. 
Свободный конец - короткая капроновая лента, соединяющая стропы с подвесной системой. К ним могут крепиться различные приспособления для управления куполом. 
Силовая лента - высокопрочная капроновая лента. Используется для усиления конструкции купола, ранца и пр. 
Сота - резиновая петля, пришитая к текстильному корпусу, предназначенная для укладки в нее пучка строп. 
Спортсмен-парашютист - парашютист, выполнляющий прыжки по спортивной программе, ставящий своей целью достижение высоких спортивных результатов, участие в региональных и мировых соревнованиях, установление рекордов. 
Способ раскрытия парашюта - совокупность действий, предпринятых парашютистом для введения парашюта в действие. Способы раскрытия парашюта делят на основные группы: принудительное стягивание чехла, принудительная расчековка ранца, раскрытие ручное. Можно добавить сюда еще одну большую группу (неофициальную) - раскрытие по прибору. 
Срок переукладки - период времени, в течение которого парашют может находиться в уложенном состоянии. После истечения этого времени парашют считается не годным для прыжков и требует переукладки. 
Стабилизация - падение с раскрытым стабилизирующим парашютом. 
Стол - Устройство для комфортной укладки парашютов. Состоит из плотной ткани, обычно брезента. Размеры обычно стандартизированные. Может применяться как отдельно, так и в совокупности с другими столами, кладется непосредственно на землю. Ножки отсутствуют. 
Страхующий прибор - полуавтоматический прибор, предназначенный для раскрытия ранца парашюта или введения в действие других устройств через заданный промежуток времени или на заданной высоте. 
Строп (стропа) - веревка, соединяющая купол парашюта со свободными концами подвесной системы. 
Точность приземления - дисциплина парашютного спорта. Целью работы на точность приземления является касание ногой парашютиста площадки приземления с как можно меньшим отклонением от заданной мишени диаметром 3 см. 
Уздечка - силовой элемент в виде петли или сшитых крест-накрест силовых лент, предназначенный для соединения полюсной части купола основного парашюта, камеры и чехла с другими частями парашютной системы. 
Укладка - процесс, состоящий из большого числа последовательных действий, направленных на превращение распущенного парашюта в уложенный и готовый к роспуску. Производится по строгому алгоритму. 
Укладочная - помещение, предназначенное для укладки парашютов (син. парашютка). 
Шланги гибкие - гибкие металлический рукав, одетый в тканевую оплетку и обычно имеет металлические наконечники. 
Шпилька - металлический стержень, применяемый обычно для зачековки клапанов ранца. Вставляется в металлический конус или мягкую петлю. 
Шпилька гибкая - шпилька, свитая из проволоки, применяемая в качестве блокирующего приспособления в ППК-У. 
День ВДВ–2 августа, государственные праздник, годовщина образования ВДВ 2 августа 1930 г.                                                                    День парашютиста – 26 июля. В этот день в 1930 году группа военных летчиков впервые выполнила прыжки с многоместного самолета, тем самым положив начало массового развития парашютизма в СССР.